摘　　要

实体动力学蒙特卡洛方法（OKMC）是蒙特卡洛数值计算方法在物理学中的一种具体应用。是计算量非常庞大的一种模拟体系变化的方法。实体动力学蒙特卡洛方法将关注点由“原子”提升到“体系”，将模拟的时间跨度从原子振动的尺度提高到组态跃迁的尺度。实体动力学蒙特卡洛方法原理简单，适应性强，因此在应用广泛的同时，在复杂体系或复杂过程的模拟算法中也发展的非常活跃。

并行计算的基本思想是用多个处理器来协同求解同一问题，即将被求解的问题分解成若干个部分，各部分均由一个独立的处理机来并行计算。并行计算能同时使用多种计算资源解决计算问题，是提高计算机系统计算速度和处理能力的一种有效手段。

本文主要针对实体动力学蒙特卡洛方法程序的计算方法、整体架构和并行方法进行研究。搭建一个简单的集群并行计算平台，完成实体动力学蒙特卡洛方法程序在此集群上的并行运行。通过linux的程序性能测试工具gprof完成实体动力学蒙特卡洛方法程序的运行时间分析，找出可并行部分、并分析可并行性。然后分析了可并行部分的算法结构，在共享内存机制（OpenMP）和消息通信机制（MPI）中选出合适的机制，并根据这些算法提出了适合在实体动力学蒙特卡洛方法程序上实现的并行方案。

从测试数据可以看出，对于实体动力学蒙特卡洛方法程序的计算来说，能量计算部分的计算压力远大于其他部分的计算压力，适合并行化。同时本文也设计并实现实体动力学蒙特卡洛方法并行程序，测试表明与串行的程序的相比也占有一定的优势。

关键词：并行计算；实体动力学蒙特卡洛方法；OpenMP；MPI

Parallel Algorithm Design and Implementation of the Object Kinetic Monte Carlo Procedure

Abstract

Object Kinetic Monte Carlo (OKMC) is a specific application of Monte Carlo numerical method in physics. It is a method to simulate the system changing which has a very large amount computation. Object Kinetic Monte Carlo focuses from the "atomic" raised to "system", the simulation time span also increases from atomic vibrations scale to the configuration transition scale. Object Kinetic Monte Carlo’s principle is simple, adaptable, and therefore it is widely used, at the same time it is also very active in simulation algorithm of complex systems or complex development process.

The basic idea of parallel computing is to use multiple processors to solve the same problem, is about to divide the problem into several parts, each part used by a separate processor to parallel compute. Parallel computing can also use a variety of computing resources to solve computing problem, it is an effective means to improve the computer system’s computation speed and processing capacity.

In this paper, we studied in the computational method、overall structure and parallel approach of Object Kinetic Monte Carlo program. We also set up a simple parallel computing platform cluster, completed Object Kinetic Monte Carlo program parallel running on the cluster. We used by a program performance measurement tool “gprof” in linux to analyze the Kinetic Monte Carlo program run time, found the parallel sections and analyzed the parallelizability. After that we analyzed the algorithm structure of the parallel sections, selected the appropriate mechanism in shared memory mechanism (OpenMP) and message communication mechanism (MPI) , according to the algorithms, we put forward a parallel scheme which is suitable for the Object Kinetic Monte Carlo program .

From the test data, we can see that, for the Object Kinetic Monte Carlo program, the energy calculation part’s calculating pressure is much larger than the other part, it is suitable to be parallelization. At the same time, we also designed and implemented the Object Kinetic Monte Carlo parallel program, the tests showed that, parallel program also has certain advantages comparing with the serial program.

Key Words： Parallel computing; Object Kinetic Monte Carlo; OpenMP; MPI

目　　录

摘　　要	1

Abstract	3

引　　言	1

1绪论	2

1.1课题背景及研究意义	2

1.1.1课题背景	2

1.1.2研究意义	3

1.1.3社会意义	3

1.2国内外研究现状及展望	4

1.3本文主要研究内容	6

1.4本文组织结构	6

2实体动力学蒙特卡洛方法程序分析	7

2.1实体动力学蒙特卡洛	7

2.1.1 OKMC简介	7

2.1.2 OKMC的实现方法	8

2.2程序分析	10

2.2.1 程序的物理模型	10

2.2.2 程序流程分析	11

3可并行性分析及并行实现	15

3.1并行计算的概述	15

3.1.1并行计算机的分类	16

3.1.2并行程序结构	17

3.2可并行性分析	17

3.2.1串行程序运行性能分析	18

3.2.2可并行部分分析	21

3.3运行平台的搭建	23

3.3.1 OpenMP并行环境的搭建	23

3.3.2 MPI并行环境的搭建	23

3.3.2节点间的无密码访问	28

3.4并行程序实现方法	28

3.4.1两种不同的并行编程模型的比对	29

3.4.2共享内存机制的并行算法设计	30

3.4.3消息传递机制的并行算法实现	32

4实验结果及分析	37

4.1并行计算的性能测评	37

4.2实验结果	38

4.3性能分析	40

5下一步研究展望	44

5.1研究工作的创新点	44

5.2下一步研究工作	45

5.3安全性分析	45

5.4应用前景展望	46

结　　论	47

参 考 文 献	49

附 录	53

在 学 取 得 成 果	85

致　　谢	87

引　　言

本文以目前材料辐射损伤领域应用模拟方法之一的并行化：实体动力学蒙特卡洛方法的并行化作为主要研究内容。在材料体系内的原子不停的进行热运动，但是绝大部分时间内原子都是在势能阱底附近振动。偶然情况下体系会越过不同势阱间的势垒从而完成一次“演化”。如果我们将关注点从“原子”升格到“体系”，同时将“原子运动轨迹”粗化为“体系组态跃迁”，这就是实体动力学蒙特卡洛方法。本文中，先研究了实体动力学蒙特卡洛方法的理论实现，然后分析了其程序运行流程。

另外，本文测试分析了实体动力学蒙特卡洛方法串行程序的可并行性，比较研究了消息传递机制和共享内存机制，然后选择用MPI和OpenMP语言中较合适的方法实现了实体动力学蒙特卡洛方法的并行算法，并采用合适的Fe-Cu合金数例作为测试数据进行测试。

最后，本文分析了实体动力学蒙特卡洛方法并行程序的并行效率。并在此基础上提出了自己对此程序并行化改进的解决设想。

1绪论

1.1课题背景及研究意义

随着科技的不断进步，计算机和网络技术快速发展，大规模集群机技术也逐渐成熟。与之相对应的在集群机上运行的并行程序也得到了很大的扩展。将串行程序进行并行化不但能够大大提高程序的执行效率、节约执行时间，就是极大的提高科学研究的效率；同时也是提高了计算机硬件资源的利用率，使更多的大型集群机有所发挥。

因此，掌握一定的并行程序设计及优化方法是计算机辅助科学研究的一种发展趋势，也是我们计算机专业学生应该学习研究的专业知识之一。

同时，我们应当学习如何在团队中学习个科学研究方向的背景知识、与其他专业的研究人员合作，这也是计算机专业人员应有的职业意识和职业素养。

1.1.1课题背景

本次毕业设计的研究内容是“863项目”《核反应堆关键材料性能优化高性能数值模拟软件研发》的一部分研究工作。主要在中国原子能科学研究院，北京科技大学和中国科学院计算机网络信息中心三家共建的辐照损伤开放实验室中完成。

在计算机快速发展的今天，在计算机之外的专业领域的科学研究中，计算机已经成为了一个辅助科研的必备工具。运用计算机程序辅助研究在各个领域中广泛应用。

通过调研我们发现，通过计算机程序模拟可以解决的实际问题规模不一。在经济学、金融学等领域中的计算基本上是数学计算，相对简单，计算规模相对较小，模拟过程耗时较短；但更多的，尤其是应用于计算物理学、计算化学、计算材料学等专业性较强的领域中时则可能是极为复杂的计算，完成模拟过程需要大规模的计算，模拟过程的时间开销较大。

当对材料学、物理学研究的问题达到一定规模时，串行程序效率就会大大降低，甚至出现程序的卡死等不正常结果出现，影响科学实验的进程。此时对于程序性能的优化就显得十分重要，通过优化可以使程序的性能大大提高，节约了模拟时间、提高了科学研究的效率。

1.1.2研究意义

并行计算之所以必需，主要在于当前的单处理器性能不可能满足大规模科学与工程计算及商业应用的需求，并行计算是目前唯一能满足实际大规模计算需求的支撑技术。并行计算之所以可行，主要在于并发性是物质世界的一种普遍属性，具有实际应用背景的计算问题在许多情况下都可以分解为能并行计算的多个子任务。而且程序并行化，能够进一步提高计算的效率，提高程序的性能。

实体动力学蒙特卡洛方法程序需要进行大量的计算。模拟时间长，收敛速度慢是蒙特卡罗方法的主要缺点。对于稍复杂的系统，即使使用巨型计算机也需要几天的运行时间，但这些缺点可通过并行计算来解决。另一方面，随着实体动力学蒙特卡洛数值模拟和工程仿真研究工作的不断深入，使得它们对高性能科学与工程计算应用软件的置信度提出了越来越高的要求。要形成高置信度，物理建模必须科学和精细，计算方法必须完善，物理建模的精细化和三维模拟带来计算规模成千上万倍的增加。例如核反应堆的精细数值模拟，几何单元数将达到数百上千万，内存需求将达到数十G，远超过目前的硬件条件，故而需要进行并行计算。因此对于大规模的实体动力学蒙特卡洛计算，其并行化意义重大。

1.1.3社会意义

在现代社会的能源消耗里，化石燃料仍然占据了绝大多数的比重。但是化石燃料的燃烧利用率非常低，而且它燃烧后产生的各种物质不仅有造成 “温室效应”的二氧化碳等有害气体，还有一些污染环境的小颗粒。这些有害的物质使得地球的气温正在逐年升高，土地沙漠化不断加速过程，气候异常现象时常发生，给我们的社会经济可持续发展增加了许多负面影响。

与火电厂相比，核电就是一种非常清洁的能源，不像化石燃料那样排放巨量的污染物质，核能发电不会产生加重地球温室效应的二氧化碳，也就一般不会造成空气污染。同时根据现在的研究，铀燃料是核发电的主要原料，而铀燃料的作用除了发电外，暂时没有其他用途，核发电相当于废物利用。因此核发电能够保护我们赖以生存的生态环境，同时保持了社会的可持续发展。

在核反应发电中，反应堆的内外壳材料的性能十分重要。因为在长期核辐射下，材料的延展性将大大渐弱，同时脆性会增加，对外部环境的敏感度将增强，产生裂化的可能性因此会增高。因此为了安全的因素考虑，我们需要研究辐射作用对材料的影响，这里就应用到了本文研究的实体动力学蒙特卡洛方法程序进行模拟。

1.2国内外研究现状及展望

现代计算机的发展历程应该可以说是从 20 世纪 40 年代开始，主要分为两个非常明显的发展时代：串行计算时代和并行计算时代。其中的每一个时代都应该说是从计算机体系结构发展开始，然后才是是系统软件的发展，其中开始发展的是编译器与操作系统，然后在此基础上进行应用软件的发展，最后对随着问题求解环境的发展而达到整个时代的顶峰。

在串行计算时代发展到顶峰之后，大家发现单处理器的处理速度开始出现瓶颈，所以人们就开始创建和应用并行计算以解决单处理器的速度瓶颈。并行计算的硬件平台是并行计算机，由一组处理单元也就是单处理器联合组成，这组处理单元可以通过相互之间的通信与协作，以更快的速度共同完成一项大规模的计算任务。并行计算技术自60年代中期被研发出现在科学界以来，其并行处理方式不断地经历了从阵列机、向量机及向量并行机、共享存储的对称多处理器系统、分布存储的大规模并行处理系统，到非一致访问的分布共享存储并行机系统和计算机机群系统的演变发展过程[12-13]。

在整个发展过程中，推动并行计算机发展的主要动力毫无疑问的应当算是市场需求，在生活方方面面的大量实际应用的部门，如数值天气预报、核反应堆、石油勘探、地震数据处理、飞行器数值模拟和大型事务处理、生物信息处理等，这些计算模拟都需要每秒执行万亿次、 数十万亿次、乃至数百万亿次浮点运算的计算机。而这些应用问题本身内部的原理和数据都实际存在着一定的并行性，运算时间又都受到了单计算机性能的限制无法减少，所以进行并行计算就成为了能够达到这些问题模拟计算需求的、一种非常可行的途径[17]。

同时，随着当代计算机技术的不断发展，蒙特卡洛方法，也就是俗称的统计模拟方法，现在已经发展成为一种常用的解决问题的工具，特别是在针对各种高维问题和复杂的统计模型。不管是从早些年间的计算物理学的发展，还是到现代很热门的计算生物学，特别是在近几十年的科学蓬勃发展的时间里，蒙特卡洛方法都极大地拓展了研究的科学视野，使人们可以有方法对许多极其复杂的系统进行研究[1-2]。

二十世纪四十年代，世界上的第一台可编程的超级计算机在这个时候诞生了，为了能够更好地对这台电子计算机进行使用，一种依赖统计抽祥的用来解决复杂体系问题的方法被科学家们发明研究出来，而且成功在于原子弹设计和薛定谔方程特征根的数值计算中应用了这种方法，这也是第一次使用蒙特卡洛方法来对复杂系统的科学问题进行研究分析 [3]。

随着时间前进到今天，蒙特卡洛方法已经发展到科学研究的各个方面，本文所研究的实体动力学蒙特卡洛方法程序LAKIMOCA属于蒙特卡洛方法更细化的动力学蒙特卡洛方法在材料学研究中的一种特例，现在的应用仅仅限于专业领域的实验中，并且多用于国外专业原子能实验室的研究，国内很少有人对实体动力学蒙特卡洛方法程序进行使用，进行研究的就更寥寥无几了。

实体动力学蒙特卡洛方法程序主要用于模拟材料学方面的实验过程，提供模拟实验结果，或作为实际实验结果的比对和参考。如模拟金属中He原子的行为、模拟辐射条件下金属材料的组织演变过程等。使用计算机程序模拟实验为了更加快捷的得到实验的结果，从而为材料科学的进一步研究提供实验数据。

经过学习研究，随着实验研究的进一步深入，我们发现如果实体动力学蒙特卡洛方法程序能够很好地模拟实际实验，得出理想的实验结果，其将广泛的应用于实际技术研究中。例如：在核电站中，核反应堆的外壳是防止核泄漏的主要部件，该外壳的材料必须能够在核反应发生的条件下呈现良好的稳定性。特别是现在随着新能源技术的发展和环保理念的深化，清洁能源将被逐步引入人类的生产生活。核能作为一种清洁能源，能量巨大，将被广泛应用的现状下。但是对于外壳材料的选择，使用不同的材料进行试验并不现实，因此可以使用实体动力学蒙特卡洛方法程序在核反应条件下模拟材料结构的变化，辅助对核反应堆外壳材料的选择。

1.3本文主要研究内容

本文主要研究了以下几部分内容：

（1）实体动力学蒙特卡洛方法的物理模型，及其程序LAKIMOCA的具体算法。

（2）LAKIMOCA程序的耗时最多部分，及程序的可并行化分析。

（3）共享内存和消息传递两种并行编程模型的特点，选择其中较合适的方法进行实体动力学蒙特卡洛方法并行设计并实现。

（4）并行化程序的效率与串行程序的效率对比及原因分析。

1.4本文组织结构

本文共分为五章，文章结构及各章节主要内容如下：

第一章  绪论

本章主要介绍了本课题的研究背景及意义，国内外研究现状，并简明扼要地介绍了本文的主要研究内容和文章组织结构。

第二章  实体动力学蒙特卡洛方法程序分析

本章概括的介绍了实体动力学蒙特卡洛方法和其实现方法，然后介绍了实体动力学蒙特卡洛方法程序的物理模型，并且结合代码重点对该程序的算法进行了分析。

第三章  可并行性分析及并行实现

本章详细说明了此课题的实现。首先是介绍了进行并行计算首先要了解的一些知识点，然后对串行程序进行了运行时间的分析，对可并行部分进行了分析，运用了消息传递模型实现了并行化。

第四章  实验结果及分析

本章介绍了并行计算的性能分析方法，展示了并行之后实验成果，并就加速比这一常用的评测参数进行了测试和分析。

第五章  下一步研究展望

本章总结本次毕业设计课题的完成效果及项目创新点，对下一步的研究计划进行了展望和规划。

2实体动力学蒙特卡洛方法程序分析

实体动力学蒙特卡罗方法（Object kinetic Monte Carlo, OKMC）是本文所要研究的用于模拟材料缺陷形成的一种有效的方法，该方法是计算方法中常用的，用于模拟自然界中系统过程随时间发生变化的蒙特卡罗方法的一种。

2.1实体动力学蒙特卡洛

实体动力学蒙特卡罗方法主要用于材料缺陷形成的大尺度、长时间等方面的模拟，可以通过多种算法来实现，如直接算法、第一反应算法、恒定步长算法等。该方法的基本思路是：首先需要确定整个系统的初始状态，包括可能发生的事件个数、以及每个事件发生变化的相关速度常数；接着需要由随机数生成器产生的随机数，确定从初始态到下一个状态发生变化所需的时间，以及这个过程所选择发生的事件；然后使系统发生相应的变化，此时系统将从现在的状态跃迁到下一个状态；不断如此反复进行直到所设定的限制条件 [8-10]。

实体动力学蒙特卡洛方法的模拟是通过将系统从初始状态开始，到下一个状态，一直反复来解决时间尺度问题。其时间尺度可以达到秒量级，甚至更高的量级。

2.1.1 OKMC简介

在材料领域，动力学蒙特卡洛方法的相关程序很多，包括MATEO、AKMC 、LAKIMOCA等等。各个程序的实现方法略有差别，但其主要思想基本一致。

在材料的原子模拟领域内，当系统的体系处于稳定状态，并且有限温度下，虽然体系内的所有原子都在不停的进行热运动，但是绝大部分时间内原子都是在势能阱底附近振动。只有在极其偶然的情况下，原子才会越过不同势阱间的势垒完成一次演化，但是决定体系演化的重点的洽洽就是这类小概率事件。

所以，如果我们想长时间的模拟整个体系的演化过程，就需要将模拟过程的关注点从原子提高到体系，并且将着眼于单个原子的运动轨迹，粗化为着重整个体系的跃迁。就可以自然而然的将模拟的尺度从原子提高到组体系组态，加长模拟了整个体系的演化时间。同时作为体系演化，其整个体系的组态轨迹仍然是正确的。此外，因为体系组态变化的时间间隔大，所以完成的连续两次演化这个过程是一种典型的马尔可夫过程，是独立的，无记忆的。所以我们便可以构造一个随机过程，使得体系按照正确的轨迹演化。这种通过构造随机过程研究体系演化的方法即为动力学蒙特卡洛方法（kinetic Monte Carlo, KMC）。

但是，上述的动力学蒙特卡洛方法都是完美化的模拟，它建立在我们假设有一个理想点阵格子，任何时候的任何原子位置都是格点的情况下。在一些材料模拟的时候，体系里是有间隙原子或者位错存在的。而在材料的辐射损伤和老化过程中，正好是这些缺陷的运动占据了重要的影响因素。而且与单个原子或者空位的运动相比，这类缺陷的运动时间跨度更长，也更为复杂。传统的动力学蒙特卡洛方法对这类问题很难进行处理，不单单是因为缺陷的运动时间大，更是因为这类缺陷各自均可视为独立的实体(object)，单个或几个原子运动的积累效果很多情况下并不能有效地反应这些实体的整体运动。实体动力学蒙特卡洛方法（Object kinetic Monte Carlo, OKMC）就是为了处理这类问题而被提出的 [4]。

实体动力学蒙特卡洛方法在算法上与普通的动力学蒙特卡洛方法完全一样，但是在实体动力学蒙特卡洛方法中并不存在原子点阵。所有的实体在一个真空的箱子中按照其物理实质离散化运动。模拟过程中我们需要追踪该实体的形心，从而决定其位置、移动距离等等。

2.1.2 OKMC的实现方法

KMC的实现方法主要可以分为拒绝和无拒绝两种类型。这两种类型又可以分成不同的实现方式。如直接法、第一反应法、次级反应法、恒定步长法等。本文主要说明“直接法”这种实现方法。

直接法(direct method)是最常用的一种KMC算法[11]，也是此次研究的实体动力学蒙特卡洛方法程序所使用的算法，它的最大优势就是高效。

在直接法中，每一步只需要产生两个在(0，1 ] 之间平均分布的随机数r1和r2 。其中选定的跃迁途径是由随机数r1决定的，而 r2是用来确定模拟的前进时间。设体系现在正处于a态 ，将每条跃迁途径b想象成长度与跃迁概率kab成正比的线段，并且需要把这些线段首尾相连。如果r1和整个体系的总跃迁概率ktot的乘积r1ktot落在线段 bi中，这个线段所代表的跃迁途径bi就被选中，体系移动到态a’ ，同时整个体系的时间随机数r2前进。总结其算法如下：

（1）计算体系处于a态时的总跃迁概率ktot；

（2）选择在(0，1 ] 区间的随机数r1，与总跃迁概率ktot求乘积r1ktot；

（3）在事件概率对应的线性排列中，查找上述随机数r1ktot对应的事件bi；

（4）上述事件bi发生，体系移动到下一个状态a’；

（5）生成时间随机数r2，模拟时间前进；

（6）重复上述过程。

结束

开始

生成一个随机数，

根据每个事件的跃迁

概率寻找其中一个事件

生成一个随机数，

确定模拟的前进时间

发生事件，组态跃迁，同时计算现在组态下

每个事件的跃迁概率和总跃迁概率

达到预设步数

Y

N

图2.1 直接法KMC的执行过程

2.2程序分析

对一个程序的具体算法的研究要建立在掌握程序的背景知识的基础上。在计算材料学中，动力学蒙特卡洛方法是一个主要用于材料缺陷形成的大尺度、长时间等方面的模拟，它的物理模型会根据实际解决问题的不同，建立不同的模型。本文中，在对程序结构、算法研究前，先对程序的物理模型有一个简单的介绍。

2.2.1 程序的物理模型

LAKIMOCA是一个实体动力学蒙特卡洛方法的程序，用于模拟在体心立方结构的金属材料中的实体变化，这里所说的实体是材料学上的概念。对于一个合金材料，如Fe-Cu合金来说，其内部的金属原子分布不是均匀的，当Fe原子为主要成分时，Fe原子被称为基质原子，Cu原子被称为溶质原子，这些原子通过在一定条件下的运动形成的团簇，被称为实体。此外金属材料中还存在着空位、自间隙原子等多种类型的实体。随着外界条件发生变化，实体的大小、位置等各种性质也将会发生改变，LAKIMOCA程序就是通过计算模拟了实体的变化过程，为材料学的宏观分析提供模拟结果。

在该程序中，为了描述晶体的结构，可以将组成晶体的原子与笛卡尔坐标系中的点对应，然后用虚拟的线段将这些点连接起来，就形成了晶体的空间结构。宏观的金属合金材料在微观上是由完全相同的很多个晶格单元排列组成，其中每一个晶格单元称为晶胞，不同的晶体对应的不同的晶胞结构，常见的有体心立方结构、面心立方结构、六角密排结构等。

在动力学蒙特卡洛方法串行程序中，晶胞结构为体心立方结构。体心立方结构的几何模型如图2.2所示。

晶胞是一个正方体，在正方体的八个顶点和正方体中心位置存在一个实体（原子或空位等），该程序中体心位置的实体为空位。图2.2中，A、B、C、D、E、F、G、H和O代表实体，其中O为体心位置的实体。随着时间的发展，当外界条件发生改变时空位会向晶胞中的八个顶点位置进行跃迁。即在动力学蒙特卡洛方法串行程序LAKIMOCA程序中，体心位置的实体为空位，程序中研究了空位向晶胞中的八个顶点位置跃迁的情况。

图2.2 体心立方结构几何模型

2.2.2 程序流程分析

动力学蒙特卡洛方法程序包由11个文件组成，其中有头文件vkmc.h，程序所用势能文件FeCr050617-PAW-stiff，配置文件makefile，输入参数文件input以及程序代码文件alloc.c、check9.c、flux.c、lkmc38.c、metrop6.c、sub_analyse7.c。实体动力学蒙特卡洛方法的模拟步骤主要体现在lkmc38.c文件中。

Lkmc38.c文件共越有6000多行程序，100多个函数，从main函数开始执行，执行加载输入文件、配置初始化体系等功能。在主要执行模拟的run()函数中，最核心的函数是one_deplacement()，这个函数是执行一个KMC步的全部过程，而整个程序就是由一个KMC步的反复执行和其他一个辅助功能构成。所以如果想要对这个程序并行化，我们需要对这个函数进行一下详细的分析。

（1）在one_deplacement函数的开始部分定义了一些必须变量，如空位的位置三个方向的参数i，j，k，空位的个数iiv，跃迁的种类ii，从xyz三个方向决定跃迁位置的di，dj，dk，跃迁概率dene，体系的总跃迁概率sum_proba等。

初始化定义各种变量：

int i,j,k;

int iiv, ii, ii_int, ii_fia, ii_rad, ii_therm;

int di,dj,dk;

double x,y,z,d,d2;

double dene, sum_proba;

double tmp;

（2）然后进行跃迁概率的计算。该函数的思路是先对一个空位的8个不同方向进行跃迁概率计算，求和得到该空位的跃迁概率；求出所有空位的之后进行累加，得到体系的总跃迁概率。

先将初始的总跃迁概率赋值为0，然后应用一个for循环取出存在xvac数组里所有空位的位置（nv为空位数量）：

sum_proba = 0.;

for (iiv = 1; iiv<= nv;iiv++)

{   i = xvac[X][iiv];

j = xvac[Y][iiv];

k = xvac[Z][iiv];

}

（3）对空位数量大于1时求出两个与跃迁有关的距离值d和d2，若这两个值中最小的值小于10.5或者上一次空位的跃迁方向里ijump小于0则进行一种特殊的事件发生，即空位对自间隙原子的捕获。

计算空位当前的位置和空位上次跃迁之前的位置的距离：

if (nv>1) {

x = fabs(i-ijump);

y = fabs(j-jjump);

z = fabs(k-kjump);

if (x> Nx) x = Nx2 - x;

if (y> Ny) y = Ny2 - y;

if (z> Nz) z = Nz2 - z;

d = sqrt( x*x + y*y + z*z );

计算空位当前的位置和新的空位位置的距离：

x = fabs(i-ijump2);

y = fabs(j-jjump2);

z = fabs(k-kjump2);

if (x> Nx) x = Nx2 - x;

if (y> Ny) y = Ny2 - y;

if (z> Nz) z = Nz2 - z;

d2 = sqrt( x*x + y*y + z*z );

}

else { d = d2 = 0.; }

用if判断语句来测试，如果两个判断条件至少满足一个，则返回被空位捕获的自间隙原子的数量：

if ((min(d,d2) < 10.5 )||(ijump<0)) {

ii_fia = nb_fia_in_vac(i,j,k);

}

（4）对两个tag进行判断，即对势能模型进行判断，如果使用的不是CM_CPAIR1和CM_CPAIR2势，则求出当前空位的八个方向的跃迁概率。

判断势能是否是CM_CPAIR1或CM_CPAIR2势，如果不是CM_CPAIR1或CM_CPAIR2势，分别对x=±1、y=±1、z=±1共8个方向调用calcul_proba()函数用跃迁几率进行计算：

else {

Plist[1][iiv] = calcul_proba(i,j,k,  1, 1, 1, ii_fia, &dene); DElist[1][iiv] = dene;

Plist[2][iiv] = calcul_proba(i,j,k,  1, 1,-1, ii_fia, &dene); DElist[2][iiv] = dene;

Plist[3][iiv] = calcul_proba(i,j,k,  1,-1, 1, ii_fia, &dene); DElist[3][iiv] = dene;

Plist[4][iiv] = calcul_proba(i,j,k,  1,-1,-1, ii_fia, &dene); DElist[4][iiv] = dene;

Plist[5][iiv] = calcul_proba(i,j,k, -1, 1, 1, ii_fia, &dene); DElist[5][iiv] = dene;

Plist[6][iiv] = calcul_proba(i,j,k, -1, 1,-1, ii_fia, &dene); DElist[6][iiv] = dene;

Plist[7][iiv] = calcul_proba(i,j,k, -1,-1, 1, ii_fia, &dene); DElist[7][iiv] = dene;

Plist[8][iiv] = calcul_proba(i,j,k, -1,-1,-1, ii_fia, &dene); DElist[8][iiv] = dene;

}

（5）通过for循环，对1个空位的8个方向的总跃迁概率进行计算，求出的概率总和放在Plist[0][iiv]数组里：

Plist[0][iiv] = 0.;

for (i=1;i<=8;i++) Plist[0][iiv] = Plist[0][iiv] + Plist[i][iiv];

（6）通过之前大的for循环，计算所有空位的总跃迁概率，将整个体系的总跃迁概率值赋在sum_proba里，如果有额外事件发生，则将其概率加进体系总跃迁概率中，并输入一些变量值供运行时参考：

sum_proba = sum_proba + Plist[0][iiv];

if (nv>1) printf("sfo sum_proba  %g", sum_proba);

sum_proba = sum_proba + proba_ext_event();

if (tag_therm_v>0) sum_proba = sum_proba + PROBA_THERM_V;

if (nv>1) printf("   sum_proba tot %g\n", sum_proba);

（7）调用choix_vacancy_jump()函数选择要跃迁的空位和要跃迁的方向，将选择的空位和跃迁方向存入变量iiv和ii。通过iiv和ii的值进行空位的跃迁，ii的值不同，跃迁方向不同：

choix_vacancy_jump(sum_proba,&iiv,&ii, &ii_int, &ii_fia, &ii_rad, &ii_therm);

if (iiv>0)

switch( ii ) {

case 1: do_jump(iiv, 1, 1, 1);  break;

case 2: do_jump(iiv, 1, 1,-1);  break;

case 3: do_jump(iiv, 1,-1, 1);  break;

case 4: do_jump(iiv, 1,-1,-1);  break;

……

default: printf(">> BAD JUMP vac : %d (nv %d) -- jump %d  - Proba %g - Sum_proba %g\n",  iiv,nv, ii, Plist[0][iiv], sum_proba);

break;

}

通过对模拟一个KMC步函数one_deplacement的分析，可以发现本次研究的实体动力学蒙特卡洛方法程序的KMC步执行顺序和上文中提到的“直接法”基本相同，先通过计算所有空位及体系的跃迁概率，然后通过选择一个随机数来确定跃迁的空位和方向，最后对选择的空位按照选择的防线进行跃迁，再一次计算概率重复进行。

3可并行性分析及并行实现

并行算法的设计要求必须详细的了解所要求解的问题，所以在本文的第二章里，已经详细的介绍了整个问题及程序。另外，并行程序的设计也需要识别出在整个问题中计算量最大、计算最密集的部分，所需要的关键的数据结构；以及在问题的计算过程中，求解最密集部分是否有相关性等。

3.1并行计算的概述

随着计算机的发展，能够同时使用多种计算资源，去解决计算问题的过程被称为并行计算。并行计算是现代科学研究中，提高计算机系统处理问题的能力和计算问题速度的一种有效手段。用多个处理器来协同求解同一问题是它的基本思想：简单的说就是将需要进行分析、求解的问题，按照一定的要求分解成若干个部分；其中每一个各部分均由一个独立的处理机来计算，使用的处理机并行运行。

并行计算系统可以是以某种方式互连的若干台的普通的独立计算机构成的集群，更专业的也可以是含有多个处理器、专门设计的用于比较复杂科学计算的超级计算机。通过并行计算集群完成数据的处理，再将处理的结果返回给用户[12-13]。

时间上的并行和空间上的并行是并行计算主要的两种分类。为了成功开展并行计算，硬件环境和程序特点必须具备以下三个基本条件，在下文中将就实体动力学蒙特卡洛方法程序进行分析：

（1）并行机。并行机需要至少包含两台或两台以上处理机，这些处理机通过互连网络相互连接，互通信。

（2）应用问题必须具有并行度。也就是说，应用可以分解为多个子任务，这些子任务可以并行地执行。将一个应用分解为多个子任务的过程，称为并行算法的设计。

（3）并行编程。在并行机提供的并行编程环境上，具体实现并行算法，编制并行程序，并运行该程序，从而达到并行求解应用问题的目的。

综上所述，并行计算的主要目标在于，在并行机解决一批具有重大挑战性计算任务的科学、工程及商业计算问题，满足不断增长的应用问题对速度和内存资源的需求。

3.1.1并行计算机的分类

Flynn于1972年提出了计算平台的Flynn分类法[28]，主要根据指令流和数据流来分类，共分为四种类型的计算平台，如图3.1所示：

图3.1 Flynn分类法

单指令流单数据流机器（Single Instruction Stream Single Data Stream）：

SISD机器是一种传统的串行计算机，它的硬件不支持任何形式的并行计算，所有的指令都是串行执行。计算机的指令部件每次只对一条指令进行译码和处理，并只对一个操作部分分配数据，是按照排序的方式进行顺序处理，也就是说通常由一个处理器和一个存贮器组成，它通过执行单一的指令流对单一的数据流进行操作，指令按顺序读取，数据在每一时刻也只能读取一个。早期的计算机都是SISD机器，如冯诺.依曼架构，早期的巨型机和许多8位的家用机等。

单指令流多数据流机器（Single Instruction Stream Multiple Data Stream）：

SIMD是采用一个指令流处理多个数据流。这类机器在数字信号处理、图像处理、以及多媒体信息处理等领域非常有效。我们现在用的单核计算机基本上都属于SIMD机器。

多指令流单数据流机器（Multiple Instruction Stream Single Data Stream）：

MISD是采用多个指令流来处理单个数据流。由于实际情况中，采用多指令流处理多数据流才是更有效的方法，因此MISD只是作为理论模型出现，没有投入到实际应用之中。

多指令流多数据流机器（Multiple Instruction Stream Multiple Data Stream）：

MIMD机器可以同时执行多个指令流，这些指令流分别对不同数据流进行操作。最新的多核计算平台就属于MIMD的范畴，例如Intel和AMD的双核处理器等都属于MIMD。

3.1.2并行程序结构

（1）并行化方法

在并行计算机搭建完善之后，需要高效的并行算法以便我们有效的利用它。并行化的主要思想就是“分而治之”，其中有两个常用的维度：任务分解和数据分解。

任务分解（Task decomposition）维度，将问题看作是一个指令流，指令流中的指令可以被分解为多个成为任务的序列，将所有子任务分配到处理器上，所有的任务能够同时执行。为了使计算能够高效地执行，组成一个任务的操作应该尽量独立于其他任务的操作。

数据分解（Data decomposition）维度，集中于分析任务所需要的数据，分析如何将数据分解为多个不同的块。仅当数据块能够被相对独立的操作的时候，与数据块相关的操作才能够高效的执行。其中域分解（Domain decomposition）是一种常用的方法，是把模拟空间进行划分，分布到各个处理器，从而确定每台处理器所需要做事情的过程。

（2）并行算法的分类

并行算法可以按照以下四种主要基准分类：

根据“处理数据的种类”，可以分为数值并行算法（矩阵运算、求解线性方程组等）和非数值并行算法（排序、匹配、搜索等）；根据“是否需要进程间相互等待”，可以分为同步并行算法和异步并行算法，理论上异步并行算法的性能要比同步并行算法更好，但是也更加难以实现；根据“并行数据粒度的大小”，可以分为细粒度并行算法、中粒度并行算法和粗粒度并行算法，并行化的粒度在很大程度上影响着并行算法的性能。

3.2可并行性分析

在设计并行算法中，一个高效的任务分解的关键在于确保任务充分的独立，使得运行时候不需要互相等待，以使得管理任务间的相关性仅占用程序所有执行时间的一小部分，节约了整个运行时间；同时要使所有任务的执行能够均匀的分配在所有处理单元上，不浪费处理单元的资源，也是非常重要的。

3.2.1串行程序运行性能分析

改进串行程序的变成并行程序，我们需要知道究竟程序中是哪些函数消耗掉了大部分执行时间，拖慢了整个程序的执行性能。但是这一点通常是没办法直接通过看程序能够确定的。

但是GNU 编译器工具包提供了一种剖析工具 GNU profiler（gprof）。使用gprof可以精确地计算出各个函数在程序运行过程中被调用的时间和次数，并且通过索引给出函数调用关系。为在 Linux平台上运行的程序的分析性能瓶颈提供了一种方法。

Gprof的使用非常简单，我们只要在编译和链接程序的时候使用 -pg 编译和链接选项，gcc 就会在应用所研究的程序的每个函数中都加入了一个mcount函数，即在程序运行时的每一次运行过的函数都会进行一次调用mcount，而mcount 会在内存中生成并且保存下来一张函数调用图，通过函数调用堆栈的形式查找子函数和父函数的地址。这张调用图也保存了所有与函数相关的调用时间，调用次数等等的所有信息。

表3.1  Gprof 产生的信息解释

| %time | Cumulative seconds | Self Seconds | Calls | Self TS/call | Total TS/call | name |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 该函数消耗时间占程序所有时间百分比 | 程序的累积执行时间 | 该函数所有执行次数的本身执行总时间 | 函数被调用次数 | 函数的单次平均执行时间，不包括被调用时间 | 函数的单次平均执行时间，包括被调用时间 | 函数名 |

表3.2  Call Graph的字段含义

| Index | %time | Self | Children | Called | Name |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 索引值 | 函数消耗时间占所有时间百分比 | 函数本身执行时间 | 执行子函数所用时间 | 被调用次数 | 函数名 |

在将输入文件的参数按下文设定，即程序共运行模拟100个循环，每个循环执行10000个KMC步，对有1个空位和12%溶质原子的体系进行模拟。

Ncell 20  ! box size with axes 100, 010, 001, only BCC structure

Te 600  ! temperature

seed 92017 ! radnom seed

NLOOP 100 ! number of cycles to do NLOOP*NRUN KMC steps

NRUN 10000 100 ! of output and number of steps

nv 1 ! add one vacancy

solute Cu 12 ! 12=content of colutes (to alloy one needs to specify always 'Cu' meaning that it is type 2 in the potential file )

在编译时加入-gp，正常运行完之后使用gprof命令输出Call graph如图3.2和3.3，进行程序的各函数用时分析。

图3.2 实体动力学蒙特卡洛程序的Call graph（1）

图3.3 实体动力学蒙特卡洛程序的Call graph（2）

由索引号为[1]的函数main的本身执行时间和子函数执行时间可以看出，main函数本身没有执行时间，它的子函数共运行了51.76秒；其索引号[2]的子函数run的子函数共占用了85.9%的运行时间，其他函数共占用了剩下的14.1%的时间。如图3.4。

图3.4 main函数运行时间分析

接着往下分析，我们可以看出run的子函数中，one_deplacement函数运行总共用时43.63秒，占用了总运行时间的84.6%部分，同时也是占用了run的98.5%的运行时间。如图3.5。

图3.5 run函数运行时间分析

按此方法继续分析，我们可以发现用时最多的部分就是calcul_proba函数和它所调用的calcul_de、calcul_dene_v1、calcul_dene_v2、eval_embed、eval_sembed几个函数。如果想要程序的并行化有不错的效果，就要对这几个函数的相关性和可并发性等进行分析，确定是否可以进行并行化设计。

3.2.2可并行部分分析

并行程序设计中很重要的一个环节就是对可并行部分进行任务划分。任务划分的目的是将原有问题分解为多个任务，每个任务能够由一个进程单独处理，且多个进程能够同时运行，相互之间影响不大，即任务之间无相关性或相关性较小。所谓相关性简单讲就是任务2的进行依赖于任务1运行所得的结果或任务1运行过程中产生的中间变量，也就是说任务1和任务2在程序流程上具有串行的性质，很难实现并行。如果一定要并行执行将需要频繁的数据通信过程，反而影响并行程序的运行效率。因此，进行任务划分最主要的是考虑任务之间的相关性，尽量减少其中的数据相关性。

任务的基本划分方法有两种，一种是数据划分，即按照任务处理的数据不同进行任务划分。另一种是功能分解，即将一个任务分解成几个功能，每个功能对应一个任务。功能分解的方法具有较大的局限性，在程序运行过程中，通常各功能之间存在一定的联系，不易实现并行。通常各功能处理的数据量不一，不易实现任务的均匀划分。当程序规模扩大时，使用功能分解方式实现的并行程序的可扩展性差。因此在任务划分时，并行程序很少采用功能分解。当程序中处理大量的数据，且对每个数据的操作相同时，采用数据划分，是比较常用的任务划分方法。尤其是对于数据具有非相关性特点的程序，数据划分非常适合。

在已有的动力学蒙特卡洛方法串行程序中，有关实体（空位）跃迁概率的实现代码如下：

Plist[1][iiv] = calcul_proba(i,j,k,  1, 1, 1, ii_fia, &dene); DElist[1][iiv] = dene;

Plist[2][iiv] = calcul_proba(i,j,k,  1, 1,-1, ii_fia, &dene); DElist[2][iiv] = dene;

Plist[3][iiv] = calcul_proba(i,j,k,  1,-1, 1, ii_fia, &dene); DElist[3][iiv] = dene;

Plist[4][iiv] = calcul_proba(i,j,k,  1,-1,-1, ii_fia, &dene); DElist[4][iiv] = dene;

Plist[5][iiv] = calcul_proba(i,j,k,  -1, 1, 1, ii_fia, &dene); DElist[5][iiv] = dene;

Plist[6][iiv] = calcul_proba(i,j,k,  -1, 1,-1, ii_fia, &dene); DElist[6][iiv] = dene;

Plist[7][iiv] = calcul_proba(i,j,k,  -1,-1, 1, ii_fia, &dene); DElist[7][iiv] = dene;

Plist[8][iiv] = calcul_proba(i,j,k,  -1,-1,-1, ii_fia, &dene); DElist[8][iiv] = dene;

Plist[1][iiv]……Plist[8][iiv]对应空位向八个方向的跃迁概率，calcul_proba是计算跃迁概率的函数。为了确定该耗时最多的程序段是否可以并行，需要对其相关性进行分析。

double calcul_proba(i,j,k,di,dj,dk,i_fia,dene)

int i,j,k,di,dj,dk, i_fia;

double *dene;

{

inc_px(i,di,&di_p1);

inc_py(j,dj,&dj_p1);

inc_pz(k,dk,&dk_p1);

it = T[di_p1][dj_p1][dk_p1];

if (it !=0) {

switch( tag_COHESIVE_MODEL ) {

case CM_CPAIR1:  *dene = de_pair_cutbond(it, i,j,k,di,dj,dk);

tmp = nu * exp( - (Esaddle[it] - (*dene) ) / ( kb * Te ) );

case CM_EAM3: *dene = calcul_de(i,j,k,di,dj,dk);

tmp = nu * exp( - ( 0.5 * (*dene) + Emig0[it] ) / ( kb * Te ) );

break;

default: exit(1);  break;

}

}

可以看出，根据传过来的参数di、dj、dk的不同，在上文中八句计算跃迁概率的语句中calcul_proba函数的输入参数相互之间没有相关，符合数据划分的特点，因此可将每条语句执行的工作对应一个任务，进行并行任务分解。

3.3运行平台的搭建

“工欲善其事，必先利其器”，进行并行计算程序的调试、运行必须要建立相应的并行计算运行平台。其中本文实现的是常用的两种并行编程方法OpenMP和MPI，这里主要介绍并行环境的搭建和节点间的无密码访问[29-31]。

3.3.1 OpenMP并行环境的搭建

OpenMP的并行环境一般的gcc编译环境都能够支持，就不需要额外的搭建环节了。例如在VS2008/gcc中就已经集成好了OpenMP，其他的一些我们经常使用的编译器，如Intel、Oracle也都有支持OpenMP。因此，对于其并行环境的搭建，我们只需要在Windows环境下进行安装配置VS或MinGW编译环境，就可以使用OpenMP进行编程了。特别是在VS下，OpenMP可以直接编译，不需要进行任何额外的编译设置即可通过；在gcc下，也只需要在-gcc后加上一个“-fopenmp”的选项就可以成功编译。

3.3.2 MPI并行环境的搭建

MPI即标准消息传递界面，其全称是Message Passing Interface，一般用于并行计算。MPI有多种实现版本，如MPICH， CHIMP以及OPENMPI。其中MPI程序一般都是采用MPICH具体实现的，很容易就可以从网上找到Linux和Windows版本。由于MPICH的开发一直与MPI规范的制定保持着同步的关系，所以MPICH也是最能映射出MPI自身的发展和变化的，并且成为了最成熟和最广泛使用的实现MPI程序的版本。本文安装的MPI软版本为MPICH-1.2.7。

安装步骤：

（1）从网上下载MPICH压缩包（mpich-1.2.7.tar.gz）。将此软件压缩包解压后会在当前目录下生成mpich-1.2.7的文件夹目录：

# tar zxvf mpich.tar.gz

图3.6 需要安装的节点

（2）进入解压后的目录：

# cd mpich-1.2.7

图3.7 mpich-1.2.7解压后目录

（3）执行./configure，进行安装和配置MPICH操作，其中/usr/local/mpich为软件所安装的目录：

#./configure --prefix=/usr/local/mpich

图3.8 配置MPICH安装环境

（4）在解压后的MPICH文件夹下进行编译和安装：

# make

# make install

图3.9 编译安装MPICH

（5）配置该软件的用户搜索路径。在Root 用户下：修改etc文件夹里的profile文件， 加入路径配置语句：

PATH=$PATH:/usr/local/mpich/bin

MANPATH=$MANPATH:/usr/local/mpich/man

Export PATH MANPATH

图3.10 配置用户搜索路径

（6）对MPI环境的进行简单测试。即在节点上，以mpich 自带的计算PI值的并行计算程序cpi对所搭建的集群环境做简单的测试。在/usr/local/mpich/example目录下：

① 编译圆周率计算程序cpi.c：

# make cpi

图3.11 编译圆周率计算程序

从图中可以看到编译通过，并且生成了可执行文件cpi。

② 启动并行计算对圆周率进行计算：

# mpirun -np N cpi (其中N 为节点机的个数)

图3.12 运行cpi报错

发现没有能够按照正确的输出成功运行，并且有报错。运行mpirun进行MPICH的安装检查，发现能够正确运行，说明环境安装正确。

图3.13 运行mpirun

通过搜索找到了报错的解决方法，输入mpdboot  -n  1  -f  mpd.hosts，并重新运行已经生成的cpi文件。

图3.14 计算圆周率

可以看到PI值及误差和计算时间，说明环境搭建基本成功。至此，所组建的MPI集群基本成。

3.3.2节点间的无密码访问

节点间的无密码访问在本文所实现的并行程序里暂时没有使用到，它主要是针对高性能计算来说的。根据现在的计算机技术发展，在高性能计算中，一个整的计算任务会被分割成将要并行运行的几个部分，并且这几个部分之间也是有相互关联。计算不同节点之间的通信量也会是不同的，主要根据计算任务的不同和对任务分割的方法的不同，如果通信量较小、对任务的划分合理就能极大的提高集群计算机性能。所以如果我们能够实现计算节点之间的无密码访问，就可以使计算进程在集群计算机内更加自由的传递，是一种提高集群计算机性能的有效方法。目前主要的访问机制有RSH和SSH，一般大家都会采用SSH，因为其安全性更好些[31]。

SSH一般使用一种被称为“公私钥”认证的方式来进行登录。配置“公私钥”大概步骤是：

（1）生成公共密钥。在命令行中输入执行命令：ssh-keygen -t rsa，使用默认设置生成公共密钥。

（2）进入.ssh目录，将id_rsa.pub文件拷贝并更名为authorized_keys。

（3）将公共密钥拷贝到需要共同运算的其他节点。

（4）使用mpdboot命令启动本组结点，使用mpdtrace查看参加运算的机器，若显示集群中的结点相互连通了，就是完成了并行环境搭建过程。使用mpdallexit命令可以退出mpd。

3.4并行程序实现方法

自从20世纪60年代并行程序开始出现一直发展到现在，主要使用的是以下几种通用的并行编程模型：共享内存、消息传递、数据并行、混合模型。而这些并行编程模型都是一种抽象概念，是建立在硬件和内存体系结构层之上的。经过我们的了解和分析就可以发现，这些模型具有一定的通用性，可以在大多数普通的硬件层之下实现，它并不是为了某一个特定的机器或内存体系结构而设计的。其中使用比较多的要数共享存储并行编程模型和消息传递的并行编程模型。

3.4.1两种不同的并行编程模型的比对

共享存储并行编程的一种典型应用就是OpenMP规范，它是基于线程级细粒度并行，但是在现阶段，共享存储编程模型只能在SMP 和DSM并行机上运行，导致其程序的可移植性与消息传递并行编程模型相差甚远。不过，正是因为它们支持数据的共享存储，所以并行编程的难度较小。在选择模型时需要注意的是，在一般情形下，当处理机个数较多时，其并行性能明显不如消息传递编程。

跟共享存储并行编程模型相比，消息传递并行编程是基于大粒度的进程级并行，而且在当前流行的各类并行机上几乎都能够支持，因此具有更好的可移植性，和很好的可扩展性。但是，与共享存储并行编程模型不同，消息传递不能够共享存储，只能支持进程间的分布存储，就是说各个进程都有一个较小的局部的内存空间，在程序运行时只能直接访问自己的局部内存空间，如果想要对其他进程的内存空间进行访问，只能通过编写语句进行消息传递来实现。所以，在学习和使用中消息传递并行编程的难度都大于共享存储编程模式。

表3.3 两种并行编程模型的比较

| 特征 | 消息传递 | 共享存储 |
| --- | --- | --- |
| 典型代表 | MPI、PVM | OpenMP |
| 可移植性 | 所有流行并行机 | SMP﹑DSM |
| 并行粒度 | 进程级大粒度 | 线程级细粒度 |
| 并行操作方式 | 异步 | 异步 |
| 数据存储模式 | 分布式存储 | 共享存储 |
| 数据分配方式 | 显式 | 隐式 |
| 学习入门难度 | 较难 | 容易 |
| 可扩展性 | 好 | 较差 |

根据对两种不同的并行编程模型的比较，我们可以先使用入门较简单的共享内存模型对程序进行并行化，测试实现效果；再采用便于移植的、可扩展性好的消息传递模型完成对并行程序的设计、实现。

3.4.2共享内存机制的并行算法设计

在共享内存模型中，有几个特征是不容忽视的。首先是在其模型中，任务间会共享统一的可以异步读写的地址空间，这样在遇到较大数据量时就不需要人为的讲数据分布到不同的存储器储存了，而且共享内存的访问控制机制可以使用锁或信号量。

这个模型最典型的应用就是OpenMP编程规范，其优点是对于程序员来说数据没有身份的区分，不需要特别清楚任务简单数据通信。OpenMP提供的这种对于并行描述的高层抽象降低了并行编程的难度和复杂度，这样就可以使大家把更多的精力投入到并行算法本身，而非其具体实现细节。对基于数据分集的多线程程序设计，OpenMP是一个很好的选择[5]。根据之前的分析，实体动力学蒙特卡洛方法程序可并行部分也非常适合使用OpenMP改写并行。

OpenMP的执行模型采用fork-join的形式[7]，其中fork创建新线程或者唤醒已有线程；join即多线程的会合。fork-join执行模型在刚开始执行的时候，只有一个称为“主线程”的运行线程存在。主线程在运行过程中，当遇到需要进行并行计算的时候，派生出线程来执行并行任务，如图3.15所示。

图3.15 fork-join并行执行模型

（1）创建并行域

使用OpenMP实现实体动力学蒙特卡洛方法程序并行化较为简单。在设计并行程序时，首先需要能够使用多个线程来并发地执行任务，因此根据之前做好的任务划分，使用OpenMP编程中产生出多个线程的parallel制导指令来创建一个并行域。即在八句计算概率语句前加#pragma omp parallel sections使其产生一个并行域。

（2）任务分担

当使用parellel制导指令产生出并行域之后，如果仅仅是多个线程执行完全相同的任务，那么只是徒增计算工作量而不能达到加速计算的目的，甚至可能相互干扰得出错误结果。所以我们在每个计算概率的语句前分别加上#pragma omp section，可以让每个块由组内的线程执行一次。

（3）并行实现的核心代码

如上文所说的，OpenMP的实现方法很简单，其实现代码也非常简单：

#pragma omp parallel sections

{

#pragma omp section

{Plist[1][iiv] = calcul_proba(i,j,k,  1, 1, 1, ii_fia, &dene); DElist[1][iiv] = dene;}

#pragma omp section

{Plist[2][iiv] = calcul_proba(i,j,k,  1, 1,-1, ii_fia, &dene); DElist[2][iiv] = dene;}		      #pragma omp section

{Plist[3][iiv] = calcul_proba(i,j,k,  1,-1, 1, ii_fia, &dene); DElist[3][iiv] = dene;}		      #pragma omp section

{Plist[4][iiv] = calcul_proba(i,j,k,  1,-1,-1, ii_fia, &dene); DElist[4][iiv] = dene;}		      #pragma omp section

{Plist[5][iiv] = calcul_proba(i,j,k, -1, 1, 1, ii_fia, &dene); DElist[5][iiv] = dene;}		      #pragma omp section

{Plist[6][iiv] = calcul_proba(i,j,k, -1, 1,-1, ii_fia, &dene); DElist[6][iiv] = dene;}		      #pragma omp section

{Plist[7][iiv] = calcul_proba(i,j,k, -1,-1, 1, ii_fia, &dene); DElist[7][iiv] = dene;}		      #pragma omp section

{Plist[8][iiv] = calcul_proba(i,j,k, -1,-1,-1, ii_fia, &dene); DElist[8][iiv] = dene;}

}

3.4.3消息传递机制的并行算法实现

消息传递编程模型中最流行的编程规范就要算是MPI了，几乎所有商业的并行机都支持它。消息传递编程模型的底层硬件是一组处理器，每个处理器都有自己的内存并且只能访问本地的指令和数据。同时，一个互连网络支持各处理器之前进行消息传递。处理器A可以发送一个包含本地数据的消息给处理器B，这样就实现了处理器B对非本地的数据的访问[14-16]。

图3.16 消息传递模型

程序开始时，用户将指定并发的进程数，通常在程序执行过程中，活动的进程数将保持不变。每一个进程执行着同一个程序，但是由于每一个都有一个唯一的ID值，在程序展开之后不同的进程可以进行不同的操作。一个进程或执行对其局部变量的操作，或与其他进程及I/O设备进行通信，两个过程可以交替进行。

（1）MPI并行编程模式的选取

MPI并行程序有两种基本的并行编程模式，即对等模式的MPI程序和主从模式的MPI程序。对等模式的MPI程序即在程序运行过程中，各个进程的地位、完成的任务基本相同，只是处理的数据不同，各个进程完成各自的计算工作和通信工作。对等模式的MPI程序设计如图3.17所示。

图3.17 对等模式的MPI程序设计示意图

主从模式的MPI程序设计即在程序运行过程中，存在一个主进程进行管理，控制整个程序中各个进程的协同运行。这种模式中，各个从进程的地位相同，从进程的工作模式类似于对等模式；主进程的地位高于从进程，且处理的工作也相对较多，在MPI中，通常0号进程为主进程。主从模式的MPI程序设计如图3.18所示。

图3.18 主从模式的MPI程序设计示意图

通过分析已有的动力学蒙特卡洛串行程序LAKIMOCA，对于计算跃迁概率的部分，计算八个概率时处理的数据并不相同，符合对等模式的特点，针对此处并行化适合采用对等模式。

（2）任务划分

根据上文中对可并行部分的相关性分析，很容易就可以将计算一个空位8个跃迁方向概率的8个计算语句划分8个对应的任务，放在不同的进程上进行计算。

图3.19 计算8个方向跃迁概率的源代码

（3）通信分析

通信是并行程序中必不可少的一部分，利用通信的过程使得各个任务之间进行信息交互，实现并行程序的协同运行。MPI提供了一系列实现通信功能的通信函数接口。MPI_Send和MPI_Recv两个函数为MPI中最基本的通信函数，几乎所有的通信都能使用这两个函数实现。为了使用方便，MPI中还提供了许多特定功能的通信函数，如广播函数MPI_Bcast，归约函数MPI_Allreduce,收集函数MPI_Allgather等等，这大大提高了MPI的实用性。

通过对将并行部分的程序源码的进一步研究，可以发现8个概率计算均会用到其他计算的plist[ i][iiv ]和DElist[ i][iiv]的值，所以需要将每个进程的这两个值都通过通信发送到其他7个进程上，同时接收其他7个进程的这两个值。根据这一点，可以建立两个缓冲区，一个用来存放自己需要发送的值（list_send[2]），另一个用来接收其他进程传来的值（list_send_recv[16]），具体内容如图3.20和图3.21所示。

图3.20 缓冲区list_send[2]

图3.21 缓冲区list_send_recv[16]

（4）并行实现的核心代码

在主函数main里需要添加MPI_Init函数指示系统完成所有初始化工作，以备对后续MPI库的调用进行处理。

同时在初始化之后，每一个活动进程变成了一个叫做MPI_COMM_WORLD的通信与众的成员，进程可以通过调用MPI_Comm_rank函数来确定它在通信域中的序号，并调用MPI_Comm_size来确定一个通信域中的进程总数：

MPI_Init(&argc,&argv);

MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&rank);

MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,&processor_num);

在程序并行化设计中，程序需要将计算任务自动分配给参与运算的进程执行，因此需要对原来的程序代码进行修改。

在此次并行化设计中，最主要的计算任务是调用calcul_proba函数，计算体心立方的中心实体向八个方向跃迁的跃迁概率。此函数的具体形式为calcul_proba（i,j,k,di,dj,dk,i_fia,dene），其中（i,j,k）描述空位所在的位置，（di,dj,dk）描述空位跃迁的方向向量。在调用该函数的语句中，（di,dj,dk）是以实际数字表示的，如Plist[1][iiv] = calcul_proba(i,j,k,  1, 1, 1, ii_fia, &dene)。因此，在进行程序并行化以前需要将方向向量（di,dj,dk）与执行该计算任务的进程号对应，是这三个参数通过节点号计算得出。修改后实现代码如下：

di=((rank&4)==0)?1:-1;

dj=((rank&2)==0)?1:-1;

dk=((rank&1)==0)?1:-1;

Plist[list_index][iiv] = calcul_proba(i,j,k, di, dj, dk, ii_fia, &dene);

DElist[list_index][iiv] = dene;

在每个进程计算完自己的Plist和DElist两个值之后，将这两个值放入发送缓冲区，然后使用MPI_Allgather函数对所有进程进行发送和接收操作。这里的MPI_Allgather是一个完成全收集操作的组通信函数，所有进程从通信域中的每个进程接收2个元素，函数返回时，这些元素首尾相接的结果将存于所在进程的list_send_recv缓冲区中。

list_send[0]=Plist[list_index][iiv];

list_send[1]=DElist[list_index][iiv];       MPI_Allgather(list_send,2,MPI_DOUBLE,list_send_recv,2,MPI_DOUBLE,MPI_COMM_WORLD);

最后，将list_send_recv缓冲区中的对应值再赋给Plist和DElist ，就可以做到使8个进程都同时拥有所有8个方向的跃迁概率了，为下一次运算做准备。

for(i=0; i<8; i++)

{

Plist[i+1][iiv]=list_send_recv[2*i];

DElist[i+1][iiv]=list_send_recv[2*i+1];

}

4实验结果及分析

并行化的主要目的是提高程序的执行效率，能够达到在更短的时间内测试、模拟更多的问题。所以在对实体动力学蒙特卡洛方法并行化之后，需要对其并行效率进行测试、观测是否能够达到提高计算的效率，提高程序的性能的目的。

4.1并行计算的性能测评

并行计算的性能评测可以分为机器计的性能测评、算法级的性能评测和程序级的性能评测。本次毕业设计是在程序级对实体动力学蒙特卡洛方法程序进行了并行，所以在性能评测是也以并行程序级的性能评测为主。

现在对并行的性能有很多性能评测参数可以使用，如通信开销（通信量和消息传递次数等）、并行执行时间、加速比、效率等都可以用来研究。

因为并行计算的复杂度基本上是直接与通信结构相关的，可以说通信开销是并行计算很重要的性能测评参数之一。不同节点之间的通信开销主要是消息传递，消息传递次数越少，通信量越小，并行计算的性能就越高。

加速比是更为常用的并行性能测试参数，它是指同一并行算法在单节点上运行时间与在多个相同节点构成的处理机系统上的运行时间之比。这种定义侧重于描述算法和并行计算机本身的可扩展性[20]，可以表示为：

Sp=T(1)T(p)                              （4.1）

其中，T(1)为串行算法的执行时间，T(p)为p个处理器的并行执行时间。

在许多实际的应用领域，计算负载的大小常固定。在并行机中，此负载可分布至多台并行执行，获得的加速比称为fixed-load speedup。一个问题的负载可表示如下：

W=Ws+Wp                           （4.2）

其中，Ws代表问题中不可并行化的串行部分负载，Wp表示可并行化的部分负载。则在n个节点情况下，加速比可以表示如下：

Sn=Ws+WpWs+Wpn                            （4.3）

将其带入Amdah定律，可以得到不管采用多少处理机，可望达到的最好加速比Sn=limn→∞1α+(1-α)/n=1α                    （4.4）

4.2实验结果

由于需要对并行程序的性能进行测试，所以在程序中稍加修改，在并行的部分前后分别调用MPI函数中的MPI_Wtime时间测试函数，求两个时间的差值即是并行部分所用的时间。根据以下步骤进行实体动力学蒙特卡洛方法消息传递模型并行程序的编译和运行，由输入参数的改变可以的到一系列串行和并行的时间对比测试数据。

第一步：启动参与运算的结点。

第二步：编译源程序，生成可执行文件。原有实体动力学蒙特卡洛方法串行程序中，含有makefile文件，编译时将原有的makefile文件中gcc稍作修改为mpicc，使用make命令进行编译。

第三步：运行并行程序。

实体动力学蒙特卡洛方法并行程序编译具体步骤如图4.1所示。

图4.1 并行程序编译过程

实体动力学蒙特卡洛方法并行程序执行结果：程序能够完整运行，并且将程序执行结果写入输出文件。执行结果如图4.2所示。

图4.2 并行程序执行结果

动力学蒙特卡洛方法程序计算跃迁概率的部分中，较大的计算量是由于该程序需要对8个方向的概率分别进行计算引起的。本次毕业设计程序测试阶段，对相同计算规模的该部分串行程序运行时间和并行程序运行时间进行了测试。测试中并行程序启动了8个计算机节点，并且改变计算规模，得到了22组测试数据，如表4.1所示。

表4.1 程序串行和并行时间

| 序号 | KMC步数(次) | 串行程序执行时间（s） | 并行程序执行时间（s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 1.094098 | 1.175694 |
| 2 | 200 | 1.171469 | 1.338500 |
| 3 | 600 | 1.325644 | 1.485504 |
| 4 | 1000 | 1.361541 | 1.235456 |
| 5 | 2000 | 1.486442 | 1.335722 |
| 6 | 5000 | 1.996521 | 1.554027 |
| 7 | 7000 | 2.262858 | 1.725831 |
| 8 | 10000 | 2.743250 | 1.893452 |
| 9 | 30000 | 5.512115 | 3.227819 |
| 10 | 50000 | 8.383660 | 4.305496 |
| 11 | 70000 | 11.263031 | 5.721818 |
| 12 | 100000 | 15.638923 | 7.176883 |
| 13 | 140000 | 21.631232 | 9.554112 |
| 14 | 180000 | 27.545344 | 11.704941 |
| 15 | 300000 | 45.392124 | 20.647964 |
| 16 | 400000 | 58.882950 | 28.304967 |
| 17 | 500000 | 72.407607 | 32.845036 |
| 18 | 600000 | 87.056744 | 41.800280 |
| 19 | 700000 | 102.358803 | 50.807223 |
| 20 | 800000 | 115.541156 | 53.778808 |
| 21 | 900000 | 129.219049 | 59.399457 |
| 22 | 100000 | 143.443794 | 72.286686 |

4.3性能分析

使用MATLAB软件，将实验所得数据进行分析，可以用一次函数图像拟合实体动力学蒙特卡洛方法串行和并行程序运行时间与运算规模关系，如图4.3所示。

图4.3 串行和并行程序运行时间与运算规模关系

由图4.3可知，实体动力学蒙特卡洛方法串行程序运行时间与计算规模呈正相关关系，即计算规模越大，计算时间越长。并行程序运行时间与计算规模也成正相关关系，与串行程序趋势相同，但运行时间基本均为串行程序的1/2。该结果表明，当实体动力学蒙特卡洛方法程序串行执行时，计算跃迁概率过程中的计算量全部都由一个进程承担，因此计算量越大，计算时间开销就越大。而并行程序中，同样的计算量由八个进程分担，此时理论上每个进程的承担的计算任务量为串行程序的1/8，计算的时间开销减小。

图 4.4 小规模的串行和并行程序运行时间与运算规模关系

在对10000个KMC步以内的细化图4.4中，两直线存在一个交点，即在计算次数较小时（交点左侧），程序串行执行更快。在串行程序中， I/O时间和运算时间几乎占了程序执行时间全部；在并行程序中，程序执行时间除了I/O时间和运算时间外，还有节点间通信时间。当计算量不大时，程序串行时单处理器能够很快地完成计算任务。因此，当计算量不大时，程序没有必要并行执行。

在计算次数较大时（交点右侧），此时单处理器不能够承担巨大量的计算工作，需要很长时间完成计算任务。而并行程序将计算任务分配给八个进程共同执行，每个进程对应的处理器能够很快完成计算任务，与程序串行执行相比计算时间大大缩短，此时即使并行程序需要进行通信，通信的时间也小于串行程序计算时间，因此当计算量较大时，程序并行化的运行效率较高。

（1）加速比

使用MATLAB软件，将实验所得数据进行分析，计算出相同计算规模时并行程序的加速比，如表4.2，并使用高次多项式拟合程序加速比与运算规模关系，如图4.5所示。

表4.2 不同规模的并行程序的加速比

| 序号 | KMC步数(次) | 加速比 | 序号 | KMC步数(次) | 加速比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 0.930598 | 12 | 100000 | 2.179069 |
| 2 | 200 | 0.87521 | 13 | 140000 | 2.264076 |
| 3 | 600 | 0.892387 | 14 | 180000 | 2.353309 |
| 4 | 1000 | 1.102055 | 15 | 300000 | 2.198383 |
| 5 | 2000 | 1.112838 | 16 | 400000 | 2.080304 |
| 6 | 5000 | 1.28474 | 17 | 500000 | 2.204522 |
| 7 | 7000 | 1.31117 | 18 | 600000 | 2.082683 |
| 8 | 10000 | 1.448809 | 19 | 700000 | 2.014651 |
| 9 | 30000 | 1.70769 | 20 | 800000 | 2.148451 |
| 10 | 50000 | 1.9472 | 21 | 900000 | 2.175425 |
| 11 | 70000 | 1.968436 | 22 | 100000 | 1.984374 |

图4.5 并行程序加速比与运算规模的关系

对于并行程序的加速比来说，如果在理想情况下，加速比Sp是可以达到与处理器个数P相等。但是根据加速比的理论推测，随着计算规模增大，加速比的变化率会逐渐降低，最终达到一个极限不再增大。这是因为程序中必然存在一些不可加速的部分，加速比不可能达到理论加速比的情况。

由图4.5可知，在此次实现的并行程序中，在测试得到的22组实验数据总，加速比随着计算规模先是逐渐扩大，在到达2.2左右后开始稍有下降，并且在2左右稳定。根据设计，该并行程序由八个处理器并行执行，因此加速比不可能达到8。在测试得到的22组数据中，最后两组数据测试的计算规模为900000和1000000，这两组计算规模在串行计算中已经运行的非常缓慢，接近该程序的计算规模的极限了，并行程序的加速比仍然维持在2左右。所以可以推测如果程序规模继续稍有扩大，程序加速比将大约稳定在2。

与设想的大约5到6倍的加速比相比，通过实验的得到的加速比较小。首先的原因是在KMC步数较小、程序并行执行时，虽然每个处理器的计算量更小，但是并行程序的计算时间与串行程序的计算时间差别并不大，而且并行程序还有进行进程间通信，因此通信时间开销就抵过了大部分计算节省的时间，甚至还占用了一些时间，所以在规模很小的时候，加速比甚至小于1。其次，在KMC步数增大，计算量也变大特别是达到100000步之后，进程间通信的开销也就增大了，而且通信的开销和计算量的减少是同比例的，所以导致虽然规模都扩大了，但是加速比仍维持在2左右。

（2）效率

并行程序的效率也是一个评价并行程序加速效果的指标，它和加速比类似，描述并行程序中处理器的平均加速比，计算公式见式（4.5），其中Sp是加速比，P是处理器的个数，Ep是并行程序的效率[20]。

Ep=Sp/P			 	  			  	    (4.5)

在实体动力学蒙特卡洛方法的并行程序中，处理器的个数固定为8个，因此在实体动力学蒙特卡洛方法并行程序的效率与加速比趋势相同。

5下一步研究展望

本次毕业设计是对实体动力学蒙特卡洛方法程序的部分并行化设计，是对实体动力学蒙特卡洛方法程序并行化设计的探索性研究，对于该程序的并行化研究工作今后将继续深入。本次毕业设计主要对其程序的流程进行了解，然后对程序非相关模型进行并行化设计。

在今后的研究中，将继续对实体动力学蒙特卡洛方法程序的串行程序进行深入了解，以能够实现程序整体的并行化，并结合实际应用的需要对程序进行一定的改进，适应项目组的需要。

5.1研究工作的创新点

跟据对文献的研究和分析，现在在材料辐照损伤领域研究人员较多的还是使用普通的动力学蒙特卡洛方法程序，但是，普通的动力学蒙特卡洛方法都是完美化的模拟，而在材料的辐射损伤和老化过程中，正好是体系里是有间隙原子或者位错这些缺陷的运动占据了重要的影响因素。而且与单个原子或者空位的运动相比，这类缺陷的运动时间跨度更长，也更为复杂，使用实体动力学蒙特卡洛方法程序能得到更好的实验效果，这是本次研究工作的创新点之一。

本次研究更加重要的创新点是对于一个材料学模拟程序的并行化。据大家所知，程序并行化是需要非常多的计算机基础知识进行支持，单纯一个材料领域的研究人员是很难从开始进行计算机知识和并行化程序设计的学习。所以在现在的材料研究中，多数使用国外著名实验室研发出来的几个常用的分子动力学和动力学蒙特卡洛方法的程序。其中一些分子动力学的程序由于其本身的物理原理较简单、串行程序明了清晰，已经被并行化成功，可用于大型体系的模拟分析研究。但是动力学蒙特卡洛物理模型比较复杂，很少有人对此进行并行化，导致这种有着其他方法无可比拟优势的模拟方法无法进行大规模的体系研究。

作为一名计算机专业的学生，在通过一些专业原子研究老师的指导、对一些物理背景进行学习后，对动力学蒙特卡洛方法程序的并行设计，并且成功的实现了简单的并行化，是对本专业知识和计算材料学知识的结合，不失为一种成功的创新。

5.2下一步研究工作

本次设计仅仅是完成了并行计算跃迁概率的设计，本次设计实现的程序还远远不够项目的应用，在今后还有很大的改进空间。下一步的研究工作的重点将着眼于以下几个方面：

（1）在本次实现的程序基础上，可以继续进行空位处理之间的并行化设计。在空位之间的并行使用MPI通信函数实现进程并行，这部分需要对程序进一步了解，进行通信设计与实现。

（2）对于计算跃迁概率的实现可以采用线程并行进行实现，在具体计算过程中还可使用指令级并行进一步提高并行效率。

（3）如果想要达到对于动力学蒙特卡洛方法程序最好的并行化设计，就是实现实体动力学蒙特卡洛方法的区域并行化。即以并行化设计的研究对象不再是每一个晶格单元，而是整个模拟盒整体。将模拟盒进行划分，分配到不同的处理器上，进行相应的计算工作。由于晶体材料中近邻位置的实体会相互影响，信息交换相对频繁，因此对于区域并行化需要研究通信的具体方案，保证通信的正确性同时尽量减少通信的数据量和次数。在动力学蒙特卡洛方法中，对材料中的空位位置变化进行模拟，空位分布在材料各个位置。在模拟程序中，空位分布在模拟盒的各个位置，因此程序对还需要考虑负载平衡的具体处理方法，使得每个处理器处理的空位数量大致相等，保证并行程序的负载均衡。

（4）动力学蒙特卡洛方法串行程序本身设计也存在缺点，还需要对程序的很多部分进行改进，改进过程可以结合其他处理该问题的程序的实现方法进行。

5.3安全性分析

由于本次研究的程序主要是用来对核发电的反应堆外壳受损情况进行模拟，而针对核反应安全性的讨论一直很激烈，但根据专业的原子能研究人员阐述，核反应堆在正常情况下是不会爆炸的。

首先发电用反应堆使用的核燃料中只有2—4% 是易裂变的铀-235，其他的燃料性能都很稳定；其次在发电的核反应堆内都装有控制棒，这种控制棒由易吸收中子的材料制成的，可以通控制核裂变反应的速度，保证在合理的范围内；另外，核反应堆里有大量的冷却剂和各级冷却系统，冷却系统可以持续地把由核裂变反应产生的巨大热量带出，把温度控制在所需范围内。

而且本次研究的实体动力学蒙特卡洛方法程序就是在一定反应条件下模拟材料结构的变化，可以弥补对于外壳材料的选择无法使用不同的材料进行实际试验的缺陷，可以辅助对核反应堆外壳材料的选择，是对反应堆安全性的一种加强和保护。

5.4应用前景展望

根据调查，中国国家发展改革委员会正在制定中国核电发展民用工业规划，准备到2020年中国电力总装机容量预计为9亿千瓦时，核电的比重将占电力总容量的4%，即是中国核电在2020年时将为3600-4000万千瓦。也就是说，到2020年中国将建成40座相当于大亚湾那样的百万千瓦级的核电站。

在核电站的建设中，最重要最核心的技术就是核反应堆的建设。由于核反应的反应堆内有大量的放射性物质，如果在事故中释放到外界环境，会对生态及民众造成不可估量的伤害，所以要保证反应堆外壳的坚固性就显得尤为重要。也就是说我们需要对核反应堆的外壳材料受辐射的损伤进行分析，这项实验进行实物实验有一定的危险性，所以需要对其进行计算机模拟。

如果实体动力学蒙特卡洛方法程序能够进一步完善，达到实验模拟的要求，我们就可以使用计算机对外壳材料的辐照损伤进行分析。使用程序模拟可以方便调试参数，也就更容易得到适合核反应堆的外壳材料应有的性质，用于反应堆的建设，为我国的生态环境可持续发展做出一定的贡献。

结　　论

随着社会的发展，人们的环保理念逐渐深化，新能源技术逐渐的加快发展，清洁能源已经逐步应用到我们生产生活的各个方面。核能作为一种清洁能源，而且拥有巨大的能量，现在正在开始进行广泛应用。其中在建设核电站时安全是大家首先考虑的问题，核反应堆的外壳是防止核泄漏的主要部件，该外壳的材料必须能够在核反应发生的条件下呈现良好的稳定性。但就目前的科学技术发展而言，我们还是没办法完全通过实验验证该外壳材料的可靠性，所以就需参考计算机模拟的方法。实体动力学蒙特卡洛方法程序就是对辐射条件下材料的损伤进行模拟的一种方法，但效率较低。本文对串行的实体动力学蒙特卡洛程序进行了可并行性分析，并对可并行部分给出实现方法。现将本文的主要工作总结如下：

在本课题的研究过程中，主要做了以下三个方面的工作：

（1）实体动力学蒙特卡洛方法是计算材料学中的一种有效方法。本文对实体动力学蒙特卡洛方法的LAKIMOCA程序进行了算法上、结构上的研究与分析，用linux平台上的gprof分析了程序中耗时最多、计算量较大的部分，完成了这部分程序可并行性的分析。

（2）本文设计并完成了一个实体动力学蒙特卡洛方法的并行程序， 在对并行计算平台安装完成的基础上，对两种不同的并行编程模型特点进行了比较，选取了其中复杂度、难度均合适的消息传递模型进行设计，将串行程序中计算量较大的部分进行了并行程序的编写。

（3）	本文还对并行计算的性能测试及有关测试参数问题进行了研究，对实现的并行程序进行了与串行程序的测试比较，分析了加速比、效率两种参数及产生这种性能的原因，针对这较不足之处相应的解决方法。

尽管在课题研究以及论文写作过程中，本人对动力学蒙特卡洛方法、并行计算技术以及OpenMP、MPI进行了多方面的学习，但由于能力有限，仍在某些方面存在或多或少的不足，就本次毕业设计而言，在以下几个方面还需要做进一步的研究完善：

（1）本文采用了OpenMP和MPI中的部分函数，在算法的复杂性上还稍有欠缺。下一步的工作需要对更多的并行函数进行学习、更多串行程序进行并行实验，从而进一步加强并行语言的掌握程度和并行编程的熟练程度。

（2）本文对实体动力学蒙特卡洛方法的并行化提出了解决设想，但只局限于简单的进程并行化，未达到很高的加速比。下一步的工作是要进一步研究程序的数据模型和存储方法，通过对模拟盒的划分进行并行设计实现。

总之，本文对实体动力学蒙特卡洛方法程序的并行化进行了一些探索和尝试，但本文的完成并不意味着研究工作的结束，这只是个研究的起点，在今后的学习中还将对这个课题做更多更深入的研究。

参 考 文 献

- Merrick M，Fichthorn K A．Synchronous relaxation algorithm for parallel kinetic Monte Carlo simulations of thin film growth[J] ．Physical Review E，2007， 75(1)： 011606．．

- Voter A F． Introduction to the kinetic Monte Carlo method[M]//Radiation Effects in Solids． Springer Netherlands， 2007： 1-23．

- Battaile C C， Srolovitz D J， Butler J E． A kinetic Monte Carlo method for the atomic-scale simulation of chemical vapor deposition： Application to diamond[J]． Journal of applied physics， 1997， 82(12)： 6293-6300．

- Nandipati G， Shim Y， Amar J G， et al． Parallel kinetic Monte Carlo simulations of Ag (111) island coarsening using a large database[J]． Journal of Physics： Condensed Matter， 2009， 21(8)： 084214．

- Rabenseifner R， Hager G， Jost G． Hybrid MPI/OpenMP parallel programming on clusters of multi-core SMP nodes[C]//Parallel， Distributed and Network-based Processing， 2009 17th Euromicro International Conference on． IEEE， 2009: 427-436．

- Aslot V， Domeika M， Eigenmann R， et al． Specomp: A new benchmark suite for measuring parallel computer performance[M]//OpenMP Shared Memory Parallel Programming． Springer Berlin Heidelberg， 2001: 1-10．

- Hager G， Jost G， Rabenseifner R． Communication characteristics and hybrid MPI/OpenMP parallel programming on clusters of multi-core SMP nodes[C]//Proceedings of Cray User Group Conference． 2009， 4: 5455．

- 吴子若，程鑫彬，王占山． 动力学晶格蒙特卡洛方法模拟Cu薄膜生长[J]． 光子学报，2010，01：62-66．

- 陈书汉． Ag超薄膜生长的动力学蒙特卡罗模拟[J]． 真空科学与技术学报，2014，06：625-630．

- 周雪飞，吴冲，唐朝云，孔垂岗，邱贝贝，杨云，卢贵武． 动力学蒙特卡洛(KMC)模拟薄膜生长[J]． 人工晶体学报，2012，03：792-797．

- 李刚． 蒙特卡罗区域分解并行计算的伪随机数应用[A]． 中国工程物理研究院科技年报：2013年版[C]．2013．

- Dantzig G B． Planning under uncertainty using parallel computing[J]． Annals of Operations Research， 1988， 14(1)： 1-16．

- Gao F． Towards structured parallel computing on architecture-independent parallel algorithm design for distributed-memory architectures[J]． Journal of Computer and System Sciences， 1996， 53(1)： 112-128．

- Li W J， Tsay J J． Checkpointing message-passing interface (MPI) parallel programs[C]//Fault-Tolerant Systems， 1997． Proceedings．， Pacific Rim International Symposium on． IEEE， 1997： 147-152．

- Hendrickson B， Kolda T G． Graph partitioning models for parallel computing[J]． Parallel computing， 2000， 26(12)： 1519-1534．

- Gropp W， Lusk E， Doss N， et al． A high-performance， portable implementation of the MPI message passing interface standard[J]． Parallel computing， 1996， 22(6)： 789-828．

- Hwang K， Xu Z． Scalable parallel computing： technology， architecture， programming[M]． McGraw-Hill， Inc．， 1998．

- Quinn M J． Parallel computing： theory and practice[M]． New York： McGraw-Hill， 1994．

- 王同权，于万瑞，冯煜芳． 微机集群的并行蒙特卡罗模拟[J]． 微电子学与计算机，2006，S1：210-212．

- 迟利华，刘杰，胡庆丰． 数值并行计算可扩展性评价与测试[J]． 计算机研究与发展，2005，06：1073-1078．

- 肖侬，卢宇彤，卢锡城． 一个基于网络并行计算环境的动态负载分配算法[J]． 计算机研究与发展，1999，02：111-114．

- 吕建，陆陪，于大川． 支持多种并行计算模型的面向对象框架研究[J]． 软件学报，1999，03：47-53．

- 潘巍，李战怀． 大数据环境下并行计算模型的研究进展[J]． 华东师范大学学报(自然科学版)，2014，05：43-54．

- 冯云，周淑秋． MPI+OpenMP混合并行编程模型应用研究[J]． 计算机系统应用，2006，02:86-89．

- ]张志宏． 基于SMP节点机群系统上MPI与OpenMP并行程序设计的研究[D]．内蒙古大学，2007．

- 陈永健． OpenMP编译与优化技术研究[D]．清华大学，2004．

- 王惠春． 基于SMP集群的MPI+OpenMP混合并行编程模型研究与应用[D]．湘潭大学，2008．

- 王杰． 基于多核机群环境的并行程序设计方法研究[D]．中原工学院，2012．

- 赵捷． 面向分布存储的并行编译优化技术研究[D]．解放军信息工程大学，2012．

- 李婷． 一种平台无关的并行编程模型的设计与实现[D]．中国科学技术大学，2014．

- 赵鹏． 机群并行计算环境的研究、设计和实现[D]．中国科学院研究生院（计算技术研究所），2000．

- 姚震． 并行程序设计模型若干问题研究[D]．中国科学技术大学，2006．

- 附 录

附录A

Synchronous relaxation algorithm for parallel kinetic Monte Carlo simulations of thin film growth

Michael Merrick and Kristen A. Fichthorn*

Departments of Chemical Engineering and Physics, The Pennsylvania State University, University Park, Pennsylvania 16802, USA

(Received 14 July 2006; published 30 January 2007)

We present an optimistic synchronous relaxation algorithm for parallel kinetic Monte Carlo (KMC) simulations of thin film growth. This algorithm is based on spatial decomposition of the KMC lattice and it employs two measures aimed at improving the parallel efficiency: dynamic global updating and domain boundary shifting. We utilize this algorithm to simulate two different growth models, which represent the growth of Ag on Ag(111) and the heteroepitaxial growth of Ag on Pt(111) . We show that these simulations can achieve good efficiency -especially for large domain sizes with a moderate number of processors. We find that domain boundary shifting can improve efficiency-especially for simulations of growth in the Ag/Pt(111) system, where the potential energy surface topology creates areas of rapid, localized motion. We analyze the origins of parallel efficiency in these simulations.

DOI: 10.1103/PhysRevE.75.011606

PACS number(s): 81.15.Aa, 05.10.Ln, 89.20.Ff

I. INTRODUCTION

Kinetic Monte Carlo (KMC) simulations have emerged as an attractive computational tool for modeling systems whose dynamical evolution is governed by rare events. Although these simulations have almost exclusively been done on serial computers, KMC simulations can be run on parallel architectures and reap benefits in speedup and in the system size that can be probed. In this work, we study a parallel implementation of KMC for modeling submonolayer epitaxial growth.

We focus on the “optimistic” synchronous relaxation (SR) algorithm, which was originally developed by Eick et al. [1] to model phone networks, employed by Lubachevsky and Weiss for Ising spin systems  [2] , and adapted for epitaxial growth simulations by Shim and Amar[3] . As we will discuss below, the SR algorithm is based on spatial decomposition of the KMC simulation lattice and, in maintaining the fidelity of the simulated KMC timeline, it can incur significant parallel overhead. In this work, we apply the SR algorithm to simulate the growth of Ag on Ag(111) and of Ag on one monolayer (ML) of Ag on Pt(111) [4–7]. The Ag/Ag(111) system is similar to the systems studied by Shim and Ama [3], in that adsorbed atoms have nearest-neighbor interactions—although Shim and Amar studied growth on a square lattice instead of the fcc(111) lattice of fcc and hcp sites that we study here. For simulations of the growth of Ag on 1-ML Ag on Pt(111), we include interactions, based on calculations with density-functional theory DFT, up to the sixth neighbor [8]. We demonstrate that the SR algorithm can provide good efficiency in parallel simulations for both these systems, although the overhead can be substantial. By incorporating boundary shifting into the SR algorithm, additional efficiency can be gained. We quantify the origins of efficiency in these simulations.

II. MODELS AND METHODS

A. Growth models

We simulate the submonolayer growth of Ag on Ag(111) and of Ag on 1-ML Ag on Pt (111) . This involves simulating deposition with a rate of F onto open fcc or hcp sites and adatom hopping between fcc and hcp binding sites on these fccn (111)  surfaces. We note that only “open” sites which (i) are not occupied; and (ii) have the three adjacent binding sites unoccupied can receive a deposited atom or have a neighboring atom hop into them. The hopping rate of a particular adatom from an initial site  to a final, open site  depends on the neighboring adatoms to sites  and . This dependence can be understood via the framework of transition-state theory (TST), which predicts a rate  of the form

(1)

where  is the energy barrier to go from site  to ,  is Boltzmann’s constant,  is temperature, an  is the prefactor. In our simulations, the energy barrier is given by [9]：

(2)

where  is the energy barrier for hopping of an isolated adatom and  represents the sum of pairwise interaction energies at the initial (final) state. We utilize a constant prefactor that is independent of the local environment of the adatoms, so

For the Ag on Ag(111) system, we used meV and a nearest-neighbor pair interaction of 190 meV—both values were obtained from first-principles DFT calculations [4] . For Ag on 1-ML Ag/Pt(111), we used  meV [4] . The values of the pair interaction energies for the first through sixth neighbors used to model this system are summarized in Table I and their spatial layout is shown in the diagram of Fig. 1. These interactions are a subset of those obtained in the DFT study by Luo and Fichthorn [8], who quantified these interactions up to the 53rd neighbor. We note that the three “zeroth neighbor sites” to an adatom remain vacant with fcc packing. Also the DFT calculations indicate a difference in binding energy between fcc and hcp sites of less than 3 meV and that the pair interaction is independent of whether two atoms are on fcc or hcp binding sites [4].

TABLE I. Pair interactions for Ag on 1-ML Ag on Pt(111).

| Neighbor rank | Interaction(meV) |
| --- | --- |
| 1 | -190 |
| 2 | -138 |
| 3 | 30 |
| 4 | 50 |
| 5 | 30 |
| 6 | 20 |

With diffusion barriers of the form given by Eq. (2), there are high energy barriers for atoms in islands to rearrange once they have aggregated. This would lead to fractal adsorbate islands, shaped like diffusion-limited aggregates (see, for example, Ref. [10]) with only a nearest-neighbor attraction. In the presence of the pair interactions given in Table I, limited island rearrangement leads to elongated, chainlike islands [5,6]. As discussed elsewhere [5], the kinetics of island rearrangement cannot be adequately modeled by nearest-neighbor hops and likely occurs via complex, multiatom motions. To account for these processes, we allow an fcc (hcp) atom with one or more nearest neighbors to hop to a nearest-neighbor fcc (hcp) site, thereby avoiding the intermediate hcp (fcc) site. These hops occur in addition to hops between neighboring fcc and hcp sites. The energy barriers for these longer hops are of the form given by Eq. (2) with  set to a value 1.5 times higher than the hopping barrier for an isolated atom. This value was chosen to allow for island rearrangement without imparting significant island mobility. In this way, we achieve compact islands similar to those seen in experimental studies at these conditions [11,12].

FIG. 1. (Color online) Diagram indicating the spatial layout of interactions for the Ag/1-ML Ag/Pt(111) system. The positions of the first through sixth neighbors are indicated and the scale (alsoTable I) indicates the strength of the interaction at each distance.

We probed submonolayer growth in both these systems. When atoms are deposited onto an initially bare substrate, they diffuse and aggregate to form nuclei, which grow to stable islands with the addition of diffusing adatoms. In the initial stages of growth, the number of islands (or their density) increases as new islands nucleate. After the island density has reached a steady-state value, the probability that newly deposited adatoms will add to existing islands exceeds the probability that they will nucleate new islands. In this steady-state regime, the number of islands is approximately constant until islands grow large enough that they coalesce and the island density decreases. In our work, we simulate growth beginning from an initially bare substrate up to the “steady-state” regime, at a coverage in the range of 0.1–0.2 ML. For both systems, we simulated the temperature range from 35 to 65 K, with a deposition rate of =0.1 ML/s. An important ratio characterizing growth is , or the ratio of the deposition rate F to the rate for isolated adatom hopping . For the conditions probed here, we cover the range  for Ag/Ag(111) and  for Ag/1-ML Ag/Pt(111).

B. Serial KMC algorithm

We use a serial KMC algorithm based on the general KMC method proposed by Fichthorn and Weinberg [13], which adapts the “N-fold way” algorithm of Bortz, Kalos, and Liebowitz [14]. For a lattice consisting of N sites, the algorithm proceeds as follows:

(i) Determine the total rate  associated with each site . The total rate is the sum of the rates  of all diffusion hops  originating from site , if site  is occupied, or the deposition rate ,  if site  is vacant. While this algorithm would not be adequate for multilayer growth, it is sufficient to simulate the low coverages probed here.

(ii) Determine the total rate RT for the global lattice, where

(3)

(iii) Select a site i at random, with a probability given by

(4)

(iv) At site , randomly select a particular transformation  with rate  and a robability given by

(5)

(v) Actuate the event and increment the simulated time using

(6)

where  is a uniform random number between 0 and 1.

(vi) Repeat the algorithm until a simulation criterion is met for exiting the KMC loop.

FIG. 2. (Color online) Domain decomposition of a KMC lattice into nine domains. The ghost region for one of the domains is indicated by the shaded area, while the skin region is indicated by the filled area, and the inner domain core is the central area in white.

C. Parallel SR-KMC algorithm

The parallel SR-KMC algorithm that we use here bears close similarity to that employed by Shim and Amar [3], although there are differences that we will discuss below. This algorithm is based on spatial decomposition of a large KMC lattice into  square domains, as shown in Fig. 2. If each domain was independent of the rest, a parallel KMC simulation would involve running the serial algorithm for each domain on a different processing element (PE) and combining the time lines of all domains to obtain the evolution of the global system. However, the domains are not independent of one another, as atoms in a given domain may interact with atoms in neighboring domains. Moreover, atoms may diffuse from one domain to another. Both of these features serve to couple timelines of the various domains. The bulk of the overhead involved in the SR-KMC algorithm is focused on properly handling domain interactions.

To account for domain interactions, each domain contains a core, a “skin” region, and a “ghost” region. As shown in Fig. 2, the core is the innermost area of a domain. Events that occur within cores are independent of events that occur on other domains. The skin sites occupy the region between the core and the domain boundary. These sites represent an area where a configurational change would affect rates in a neighboring domain. Thus the “thickness” of the skin region is defined by the interaction range among the adatoms. The skin thicknesses for the Ag/Ag111system and the Ag/1-ML Ag/Pt111system are one and four lattice sites, respectively. The ghost sites contain necessary information from neighboring domains to determine rates in the skin region. These sites are defined such that the ghost sites of a given domain are the skin sites of the neighboring domains, as shown in Fig. 2.

Using the domain decomposition described above, the parallel SR-KMC algorithm proceeds as follows:

(i) Each PE carries out a single, serial KMC iteration (as described above) on its prescribed domain.

(ii) Each PE ascertains if the chosen event occurred in its skin region. If the event on a particular PE is a “skin event,” then this PE advances to step iv; otherwise the PE advances to step iii.

(iii) If the number of KMC iterations on a PE is less than the global update frequency , then this PE goes back to step i; otherwise the PE advances to step iv.

(iv) The various PEs communicate with one another in a global update, which occurs when all PEs have reached this step. Each PE communicates to all the others the time of its last event and whether or not the event was a skin event.

(v) The least advanced time is determined on each PE as the smallest last event time among all PEs.

(vi) If necessary, each PE performs a SR iteration, i.e., it removes all the KMC events that occurred after the least advanced time. If a skin event has the least advanced time, then the neighboring PEs to the PE that hosted the skin event are updated to account for the new lattice configuration.

(vii) The domain boundaries and , are adjusted, if necessary.

(viii) The algorithm recommences at step i, with each PE at the end of its timeline from the previous cycle, until a criterion is met for exiting the SR-KMC loop.

Thus the parallel SR-KMC algorithm consists of a cycle in which tentative, parallel, independent KMC timelines are first generated, then verified for consistency with one another, and finally revised via the SR step to ensure fidelity of the parallel simulation to an analogous serial simulation.

There are several notable features of our KMC algorithms. First, in our serial KMC algorithm, we choose events by selecting first an appropriate lattice site and then choosing an event from among those possible at that site. An alternate way of selecting events is to utilize event lists [14]. If the number of different possible events is small and can be determined before the simulation is executed, then utilization of event lists is efficient. However, in some of the newer implementations of KMC, where events are determined on-the-fly [17–19], it is not possible to construct event lists. In this work, the number of different possible events for the Ag/1-ML Ag/Pt(111) system is larger than the number of sites on our domains. In this case, it is more efficient to choose events by sites.

Choosing events by sites leads to a different scaling of our serial KMC algorithm with lattice size than that obtained by choosing events by lists. For example, the computational effort associated with Shim and Amar’s algorithm [3], in which events are selected by lists, scales linearly with the lattice size . However, our algorithm scales as : The number of iterations to achieve, for example, a fixed fractional adsorbate coverage scales as N and the effort per iteration associated with obtaining the total rate and site probabilities (i.e., steps ii and iii in the serial KMC algorithm) also scales as . We have reduced the scaling of event selection (step iii of the serial KMC algorithm) by using a binary tree search [15], which scales as . It is also possible to reduce the scaling for obtaining the total rate (step ii) to  using a binary tree [16]. By both selecting events and calculating the total rate using binary trees, it is possible to have  scaling of a site-based algorithm, but this is not implemented here.

An advantage of choosing events by sites is that the SR rollback algorithm is relatively straightforward to implement. Thus, here, we retain events from partially completed cycles, as described in step vi of the parallel KMC algorithm. When events are chosen from event lists, partial rollbacks are difficult. Thus, in Shim and Amar’s study, an entire cycle is discarded if a skin event occurs [3].

In the absence of skin events, the KMC timelines on the various domains would be independent and the SR-KMC algorithm could achieve 100% (or even super parallel) efficiency. A substantial portion of parallel overhead is involved with detecting and properly dealing with skin events. Step vii in the above outline of the SR-KMC algorithm contains features to improve the efficiency of the SR-KMC algorithm in this regard. We discuss each of these features below.

The SR-KMC algorithm contains a global update frequency G, which is the maximum number of KMC iterations that can occur on a given PE before a global update occurs. Here, we consider that there is an optimal value for G, which reflects a balance between communication and computation overhead. Communication between PEs entails a significant amount of parallel overhead. Moreover, before a skin event occurs, the timelines on the various PEs are independent of one another. Thus, to reduce communication overhead, it is desirable not to communicate (possible) skin events after every serial KMC iteration. On the other hand, if G is larger than the frequency with which skin events occur, then computational overhead is consumed in “rollbacks” via the SR algorithm. As discussed by Shim and Amar [3], optimal efficiency can depend on several factors, including a third type of parallel overhead which occurs from fluctuations and associated PE idleness. They tried a number of strategies to determine the optimal global update frequency and found that and that dynamical optimization to attain some fixed quantity during a cycle was the best method.

To attempt to increase efficiency here, we dynamically alter the value the value of G to track the frequency of skin events observed in our simulations. We expect the skin-event frequency to change with time during our simulations, as the film morphology evolves. We begin with a base value of (=10), which was determined to be near optimal in short time simulations of Ag/Ag(111) and Ag/1-ML Ag/Pt(111) with a fixed global update frequency. If all iterations can be completed without a skin event, we increment G by (=3) and we continue to increment G by  for each cycle that is completed without a skin event. The value of =3 was determined to be optimal in simulations using =1, 2, 3, 5, and 10. When a skin event occurs, G is reset to its value of  unless the skin event occurs before  iterations, then we decrement the value of G below . This feature adds a small amount of parallel overhead in the form of computation.

We also allow the domain boundaries to shift in our simulations. Occasionally, repeated skin events occur due to recurrence of a particular move sequence. The repetitious skin events lead to a loss of efficiency. If the domains can be shifted such that these events occur within the domain core regions, then efficiency can be gained. Thus, in monitoring the frequency of skin events, if we detect two consecutive skin events we shift the domain boundaries either left-right or up-down, depending on the location of the last skin event, as depicted in Fig. 3. The boundaries are uniformly shifted by the width of the skin region and periodic boundary conditions are maintained during the shift. The algorithm requires one additional global communication to transmit the locations of the atoms beyond the locations of the ghost sites of a particular domain.

FIG. 3. (Color online) Illustration of the boundary-shift algorithm for a KMC lattice decomposed into nine domains. Repeated motion in the skin region (indicated by the small trajectory) leads to frequent global updates and a loss of efficiency. Here, the original domain boundaries, given by solid lines, are shifted to the left and the new boundaries are indicated by dashed lines. In this way, the region hosting repetitive skin events is shifted into the core region.

The KMC simulations were carried out on three different computing platforms. The first of these (denoted as C1) consists of 20 AMD Athlon XP nodes with a clock speed of 1.6 GHz and a fast-ethernet communication network. The second (C2) is a Beowulf cluster consisting of 162 AMD Athlon MP2200nodes with a clock speed of 2.8 GHz and with high-speed Dolphin and fast-ethernet network interconnects. The third cluster (C3) consists of 128 Intel P4 nodes with a clock speed of 2.4 GHz and a Quadrics high-speed network interconnect. The codes were written in FORTRAN. All interprocessor communications were carried out using the Message-Passing Interface (MPI).

II. RESULTS AND DISCUSSION

We first validated the parallel code by comparing the simulated island density Nx between the serial and parallel codes. The island density is defined as the number of islands per lattice site and is shown in Fig. 4 as a function of lattice size for various temperatures and numbers of PEs on various platforms for the Ag on Ag(111) system. The parallel island densities agree with the serial values and depend only on temperature, as we expect if the parallel code is executing properly. Analogous results are seen in our parallel simulations of Ag on 1-ML Ag/Pt(111).

FIG. 4. (Color online) Simulated island density Nx as a function of lattice size for the Ag/Ag(111) system at T= 35, 50, and 65 K. The lines indicate averages obtained in serial simulations, while the symbols represent various parallel results. The uncertainties are the standard error and are smaller than the symbol sizes.

The performance of a parallel computer code is normally characterized by two quantities, the speedup S and the efficiency E. If ts is the time required by a single PE to execute the serial code and tp is the time required to execute the parallel code on P PEs, then standard definitions for S and E are

(7)

and

(8)

For a serial simulation that scales linearly with the problem size, the ideal parallel efficiency is 100% (i.e., the parallel code will run P times faster on P processors). Because of the specifics of the serial KMC algorithm employed here (as discussed above, our serial algorithm scales with the lattice size N as ~N2), our parallel codes exhibit superparallel efficiencies (i.e., efficiencies greater than 100%) using the definition of Eq. (8). Thus, to better quantify the additional parallel overhead incurred here, we adopt a different efficiency, defined by

(9)

where ts,N is the time required to execute the serial code on a lattice containing N sites and tp,PN is the time required to run the parallel code on a lattice containing PN sites distributed equally over P processors. If the parallel code is 100% efficient, then the time required to run the parallel code on P processors with domains of size N is equal to the time to run a serial simulation on a single lattice of size N, independent of the scaling of the code with N. Equation (9) provides a clear measure to quantify the overhead incurred by the parallel algorithm and this efficiency will be reported throughout the rest of the paper.

FIG. 5. (Color online) Parallel efficiency, as defined by Eq. (9), for simulations of the Ag/Ag(111) system on C1 as a function of the domain size for various temperatures with 4 and 16 PEs. The uncertainties are the standard error and are smaller than the symbol sizes when not shown.

A. Ag on Ag(111)

Figure 5 shows the parallel efficiency as a function of the domain size for simulations of the Ag/Ag(111) system on C1. As might be anticipated, the efficiency increases with increasing domain size. In these simulations, efficiency is connected to the frequency of skin events, which decreases as the domain size increases and the ratio of skin to core sites decreases. We also see the effect of temperature, which is weak. At first, this might be considered surprising, since adatom hopping into the skin region comprises the majority of skin events. The adatom hopping rates increase exponentially with increasing temperature, leading to an increasing frequency of skin events and a loss of efficiency. However, a second loss of efficiency occurs at low temperatures, where PE idleness and “rollbacks” become important. At low temperatures, adatom mobilities are low and we can simulate a greater average number of events per cycle (i.e., G is larger at low temperatures). However, fluctuations in the simulated number of events per cycle, due to variations in the distribution of skin-event times, increase as the temperature decreases. The result is increasing PE idleness and overhead for SR rollbacks as temperature decreases. These opposing trends lead to a weak temperature dependence of our results.

FIG. 6. (Color online) Parallel efficiency, as defined by Eq. (9), for simulations of the Ag/Ag(111) system on C2 and C3 as a function of the number of PEs for two different temperatures. The uncertainties are the standard error and are smaller than the symbol sizes when not shown.

Comparing results for 4 and 16 PEs in Fig. 5, we see that the efficiency for a fixed domain size is lower for 16 PEs than it is for 4 PEs. This trend is also seen in Fig. 6, which shows the parallel efficiencies found on C2 and C3 for the growth of Ag on Ag(111). We see that the efficiency is a decreasing function of the number of processors. Similar decreases have been observed elsewhere [2,3,20]. The decreasing efficiencies occur because of an increasing number of communications on global updates, as well as increased processor idleness (and its associated increase in SR rollbacks). Concerning the latter, a global update cannot occur until all processors have reached step iv in the above outline of the parallel algorithm. Fluctuations in the number of events per cycle increase with increasing number of PEs for systems that require a global update [2,3,20] and there is overhead in idleness and SR rollbacks associated with this. Comparing results from simulations with 256256 and 512512 domains in Fig. 6, we see that the larger domains have higher efficiencies, as we also saw in Fig. 5. However, the difference between the larger and smaller domains decreases with an increasing number of PEs. Again, we can attribute this to the effects of idleness due to fluctuations that occur with an increasing number of processors. For a large number of processors, these fluctuations begin to outweigh benefits in the increased core-to-skin ratio for a large domain size. Finally, comparing Figs. 5 and 6, we see that the efficiencies for a fixed temperature, domain size, and number of PEs are ~10–15 % higher on C2 and C3 than they are on C1. This difference occurs because of the faster network communication speed and lower latency on C2 and C3 than that on the fast-ethernet network on C1. For example, we find that communication and PE idleness account for 98% of the parallel overhead in the Ag/Ag(111) simulations performed on C1 at a temperature of 50 K and with a domain size of 128 and 4 PEs.

FIG. 7. (Color online) Speedup, as defined by Eq. (7), on C2 as a function of the number of PEs for simulations of Ag/Ag(111) at a temperature of 50 K for two different domain sizes.

It is worth mentioning that, although the parallel efficiencies can be low, significant speed-ups can be achieved via the SR-KMC algorithm. Figure 7 shows the speedup, obtained using Eq. (7), for the Ag/Ag(111) system. Using the definition of Eq. (8), these speedups would lead to superparallel (greater than 100%) efficiencies. It is important to note that the achievable speedup and efficiency, as defined by Eq. (8), depend on the implementation of steps i–iii in the serial KMC algorithm and their scaling with lattice size, as discussed above. By altering the lattice-size scaling of our serial KMC code, the efficiencies defined by Eqs. (8) and (9) would be comparable and the speedups would be more modest than those that we find.

B. Ag on 1-ML Ag/Pt(111)

The parallel efficiencies for the simulations of the growth of Ag on 1-ML Ag/Pt(111) are shown in Fig. 8. Although these efficiencies exhibit the same trends as those shown in Figs. 5 and 6, they are overall lower than those for the Ag/Ag(111) system. We attribute this to the larger skin region needed to capture the first- through sixth-neighbor interactions for the heteroepitaxial system. With a larger skin thickness, skin events are more frequent and the overhead associated with SR rollbacks is greater. For example, calculation is the most significant source of parallel overhead, comprising 74%, in simulations of Ag/1-ML Ag/Pt(111) on C2 for a 128128 domain, with four PEs, at a temperature of 50 K. We note that the efficiency does increase with increasing domain size and, in attempts to increase efficiency, it should be possible to compensate for larger skin thicknesses by choosing larger domain sizes—as long as the number of processors remains moderate.

FIG. 8. (Color online) Parallel efficiency, as defined by Eq. (9), on C2 as a function of the domain size for simulations of the Ag/1-ML Ag/ Pt(111) system at 35 K. The uncertainties are the tandard error and are smaller than the symbol sizes when not shown.

We note that the efficiency decreases as the number of processors increases in Fig. 8, as we saw in Figs. 5 and 6 for Ag/Ag(111). Shim and Amar noted a similar decrease in their studies [3]. They found that the dependence of efficiency on the number of processors (NP) could be described by

(9)

with  ranging between 0.66 and 1.5. For our simulations, we find that  ranges between 1.49 for simulations of Ag/1-ML Ag/Pt(111) and 3.4 for the Ag/Ag(111) system. The differences between the exponents that we observe for the two systems may reflect differences in the balance between communication and computation in the parallel overhead for these systems: For Ag/1-ML Ag/Pt(111), most of the parallel overhead is consumed by computation, while communication dominates the parallel overhead for Ag/Ag(111).

C. Dynamic boundary shifting

The results in Figs. 5–8 include domain boundary shifting. Below, we discuss the impact of this feature on efficiency. Figure 9 shows the influence of boundary shifting on efficiency for both the Ag/Ag(111) and the Ag/1-ML Ag/Pt(111) systems. These results are representative of all the conditions that we probed. Here, we show the incremental efficiency Einc, defined as the difference in efficiency between simulations run with and without boundary shifting at otherwise identical conditions. For both systems, Einc is positive, indicating that boundary shifting can improve efficiency. For a fixed domain size, the gain in efficiency is apparently independent of the number of processors. We see that Einc increases with increasing temperature. This trend can be at least partially attributed to increasing island rearrangement, which leads to frequent, localized motion with increasing temperature.

FIG. 9. (Color online) Increase in efficiency Einc in simulations that use boundary shifting over those that maintain static simulation boundaries as a function of temperature. Results are shown for simulations on C2 with a domain size of 256256. The results for the Ag/Ag(111) system were obtained from simulations with four PEs. The uncertainties are the standard error.

Interestingly, simulations of the Ag/1-ML Ag/Pt(111) system benefit more from boundary shifting than those for Ag/Ag(111). This can be understood in terms of the unique potential-energy surface (PES) topology associated with the interactions in this model. Figure 10 shows a map of the PES associated with this system during its growth at 35 K. We constructed this map by depositing atoms to a fixed coverage, then freezing the atom positions and calculating the interaction energy of a probe atom at all the vacant sites on our KMC lattice. Here, we see that favorable potential-energy basins develop as isolated attractive areas surrounded by more repulsive areas. These can be seen as green surrounded by yellow areas (or gray surrounded by light) or as yellow areas surrounded by orange areas (light surrounded by gray) in Fig. 10. Adatoms deposited near these basins become trapped and perform rapid, repeated motions. When these basins coincide with skin regions, there is a considerable loss of efficiency. Boundary shifting relocates these areas within the cores, where they cannot interfere with the timelines of their neighboring domains.

FIG. 10. (Color online) Potential-energy map of the interaction energy for simulations of Ag on 1-ML Ag/ Pt(111) at 35 K. The dark dots represent adatoms and the color scale indicates the interaction energy at each vacant site on the surface.

We note that while the present boundary-shifting algorithm is beneficial for the systems simulated here, which have rapid localized motion, it may not be generally beneficial. For example, the present algorithm will not remedy rapid nonlocalized motion, as would occur for rapidly diffusing adatoms at high temperatures. The diffusion of small clusters on solid surfaces via concerted motion might also fall into this category [21]. In such systems, rapid and repeated motion in the skin is pervasive and frequent boundary shifting may actually lower the efficiency. For a moderate number of PEs, such simulations can be rendered efficient using large domain sizes, which minimize the skin-to-core area ratio, as discussed above.

IV. CONCLUSIONS

In conclusion, we presented a modified version of the SR algorithm for parallel KMC simulations of thin film growth. We showed, for two different growth models, that these simulations can achieve good efficiency–especially for large domain sizes with a moderate number of processors. By incorporating domain boundary shifting, we could gain additional efficiency, which was substantial for the Ag on 1-ML Ag/Pt(111) system with sixth-neighbor interactions. The origins of parallel overhead, in the form of communication, computation, and idleness, depend on the computational platform employed, the system under study and, for a given system, the growth conditions, lattice size, and the number of PEs employed. Although the parallel scaling of this algorithm is poor, we note that many researchers have access to small Beowulf clusters. Implementation of the parallel SR algorithm on such platforms can be beneficial.

附录B

薄膜生长的并行动力学蒙特卡罗模拟同步松弛算法

Michael Merrick and Kristen A. Fichthorn*

Departments of Chemical Engineering and Physics, The Pennsylvania State University, University Park, Pennsylvania 16802, USA

(Received 14 July 2006; published 30 January 2007)

我们提出一个并行动力学蒙特卡罗(KMC)同步松弛算法来模拟薄膜生长。该算法基于空间分解的KMC晶格，并采用了两种方法提高并行效率：动态更新全局和域边界移位。我们利用该算法，模拟Ag在Ag(111)上的生长和Ag在Pt(111)上的异质外延生长两种不同的生长模式。模拟结果取得了很好的效益，尤其是对于数量有限处理器的大型域。同时，我们得知域边界移位可以提高效率，特别是在Ag/Pt(111)系统的生长仿真中，势能面拓扑创建快速局部的运动。最后，我们对模拟的并行消耗的根源进行了分析。

DOI: 10.1103/PhysRevE.75.011606

PACS number(s): 81.15.Aa, 05.10.Ln, 89.20.Ff

I. 引言

动力学蒙特卡罗(KMC)模拟在取决于小概率事件的动力学演化模型系统模拟中成为了一个具有吸引力的计算工具。虽然这些模拟几乎无一例外地在串行计算机上完成，KMC模拟可以在并行结构上运行，并在加速和可探测大小的系统上获得效益。在本文工作中，我们研究了KMC的模拟亚单层外延生长的并行实现。

我们主要专注“乐观”同步松弛(SR)算法，它最初是由Eick等人[1]提出，来模拟电话网络，并被Lubachevsky和Weiss[2]采用到伊辛自旋系统上，由Shim和Amar[3]应用于到外延生长模拟。正如我们接下来要讨论的，SR算法是基于空间分解KMC模拟晶格，并维持KMC模拟在时间轴上的保真度，它可导致巨大的并行负载。本文中，我们应用SR算法来模拟Ag在Ag(111)上的生长和Ag在Pt(111)上的单层生长[4-7]。因为吸附原子有最近点紧束缚作用，Ag/Ag(111) 系统与Shim和Amar[3]的研究类似。Shim和Amar用正方形晶格代替fcc和hcp结构的fcc (111)晶格，我们在这里对其进一步研究。通过对在Pt(111)上的1-ML Ag上的Ag进行仿真，根据计算与密度泛函理论DFT，我们与第六近点一直存在互动[8]。我们得出，SR算法能极大的提高并行仿真中的两个系统能的效率，虽然负载可能很大。通过将SR算法边界移位，可以得到附加效率。另外，我们在模拟中量化的起始点效率。

II.模型和方法

A. 生长模型

我们模拟在Ag(111)上的Ag和在Pt(111)上1-ML Ag的Ag的亚单层的生长。模拟包含了在开放fcc或hcp节点上F的沉积速率，fcc和hcp在fcc(111)表面皿的结合点之间的吸附原子跃迁。我们注意到，只有“开”点，其中(i)不被占用，并且(ii)具有三个相邻的未占用结合点可以接收一个沉积原子或具有可跃迁的相邻原子。特定吸附原子的跳频速率从初始点至最终，开放点取决于相邻吸附原子与点和。这种关联可以通过过渡态理论的框架(TST)来理解，其中概率的形式的表示为：

(1)

其中，表示由点到的势垒，为玻尔兹曼常数， 为温度，为前因子。在我们的仿真中，根据参考文献[9]给出势垒的表达式

(2)

其中 为从孤立原子跃迁的势垒，表示开始(最终)状态的成对互作用能之和。我们考虑一个不依赖局部环境吸附原子的常数前因子，因此有

对于Ag(111)生长Ag的系统中，我们考虑meV，190 meV的最邻近作用对。二者的值可通过DFT第一性原理计算得到[4]。对于Ag 在1-ML Ag/ Pt(111)上生长系统，我们使用 meV [4]。第一次到第六邻点建模的相互作用能的值如表1所示，空间布局如图1所示。这些交互为Luo和Fichthorn [8]在研究DFT时得出的一部分结论。他们量化了第53次近邻的相互作用。我们注意到，这三个“零邻点”，到一个吸附原子保持空置的FCC堆积。另外，根据DFT计算表明fcc和hcp点之间小于3 meV的不同结合能，二者的交互无论两个原子在fcc或hcp哪个结合点上，都是独立的[4]。

表1. Ag 在 1-ML Ag/Pt(111)上生长的相互作用.

| 邻近排 | 作用(meV) |
| --- | --- |
| 1 | -190 |
| 2 | -138 |
| 3 | 30 |
| 4 | 50 |
| 5 | 30 |
| 6 | 20 |

根据公式[2]给出的扩散屏障，在聚合时，原子岛重新排列有很高的势垒，将导致分形吸附物岛的出现，其形状类似扩散限制聚合体只存在最邻近吸引 (参考文献[10])，根据表1，限制岛重排导致细长的，链状岛[5,6]。如文献[5]所阐述的，如复杂的多原子运动，岛重排的动力学无法由最近邻hops完全建模。综上考虑，我们允许一个或多个近邻跃迁至最近fcc (hcp)点的fcc (hcp)原子，从而避免了中间的hcp(fcc)点。这些跃迁发生在除了邻近的fcc和hcp点之间。长跃迁的势垒由公式2给出，设为孤立原子跃迁势垒的1.5倍。这个值的选择，以便没有明显的流动性的岛的重新排列。因此，我们实现了类似文献[11,12]实验研究的紧凑岛。

图1. Ag/1-ML Ag/Pt(111) 系统的交互空间布局图. 第一次到第六邻点的相互作用强度位置和比例(如表1所示)

下面我们探讨亚单层在这两个系统中的生长。原子在最初的裸基体沉积时，它们扩散和聚集，形成晶核，它们生长在外加扩散吸附原子的稳定岛上。在生长的初始阶段，岛的数量（或它们的密度）不断增加成为新的岛核。当岛密度已达到稳定的状态值后，新沉积吸附的原子将增加有核的新岛屿超过现有岛屿的可能性。在岛屿的不断中，由于生长导致聚结和岛密度的降低之前，在该稳态下岛的数目是近似恒定的。在本文工作中，我们模拟从最初裸基体上增长开始，直至覆盖范围在0.1-0.2 ML的“稳定状态”。增长特征比是一个重要的比率，也可以理解为沉积速率的F吸附孤立原子的跃迁速率。本文，Ag/Ag(111)系统中设定，Ag/1-ML Ag/Pt(111)系统中设定。

B.串行KMC算法

我们使用一个基于Fichthorn 和 Weinberg [13]提出的常规KMC算法的串行KMC算法，并采用Bortz，Kalos和 Liebowitz[14]提出的“N次方式”。对于由N个点组成的晶格，算法如下：

(1) 确定与有关的总比率，总比率是所有由点扩散hops至的比率之和。如果点背占用，或沉积速率，再或点是空的

多层增长将不适用此种这种算法不，这里我们之模拟近距离探测。

(2) 确定总晶格的总比率RT，其中

(3)

(3) 随机选择一个点i，给出其概率为

(4)

(4) 在点 上，随机选择一个比率的特定转换，其概率为：

(5)

(5)事件和增量时间模拟量：

(6)

其中， 是一个0到1之间的随机数。

(6)重复算法直到满足模拟标准后，退出KMC循环。

图 2.把KMC晶格分解到9个域。重影区域用阴影表示，蒙皮区域由填充区域表示，内域核心是白色的中心区域

C.并行SR-KMC算法

这里我们使用的并行SR-KMC算法，与Shim和Amar[3]提出的算法非常相似。二者的差异我们将在下面讨论。该算法是基于空间分解，把KMC晶格分解到平方域上，如图2所示。如果每个域是独立于其他，将实现涉及运行串行算法的平行KMC仿真，来处理每个域上对不同元素(PE) 的处理，结合所有域的时间线获得全球系统的演变。然而，区域之间并不是相互独立的，原子在给定的域中仍可能与邻域的原子相互作用。另外，存在原子从一个域到另一个域的扩散。这两种特种将出现在各种领域的双时间线里。SR-KMC算法的大部分负载集中在如何适当的处理域之间的交互上。

考虑域之间的相互作用，每个域包含一个芯，一个“皮肤”区域，和一个“重影”的区域。如图2所示，核心是一个域的最里面的区域。核心内发生的事件是独立于其他领域发生的事件。“皮肤”部位占据芯与域边界之间的区域。这些点代表了一个会影响相邻域比率，且结构可变的区域。因而皮肤区域的“厚度”是由吸附原子之间的相互作用范围决定。Ag/Ag111系统和Ag/1-ML Ag/Pt111的皮肤厚度，是一至四个晶格。重影点包含从邻近的域的必要的信息，以确定所述皮肤区域比率。这些点定义为给定域的重影区域的皮肤区域邻域，如图2所示。

使用如上所述域分解方法，并行SR-KMC算法过程如下：

(1) 每个PE在预定的域内，执行一个单一的串行KMC迭代(如上所述)。

(2) 如果每个PE发生在皮肤区域。如果在一个特定的PE上，事件是一个“皮肤事件”，那么PE跳至第4步，否则PE进行到第3步。

(3) 如果PE在KMC迭代次数小于总体全局更新频率，那么这个PE返回值到步骤1；否则，进入第4步。

(4) 当所有的PE达到此步骤时，各PE在全局变量的作用下传递参数。每个PE与其它对比，决定是否是最后的事件，和事件是否皮肤事件。

(5) 最少的先行时间，PE中最小的最后一个事件的时间来决定至少先进的时间是在PE设备上确定为所有。

(6) 如果有必要，每个PE执行SR迭代，也就是说，它会删除所有发生在先进的时间后的KMC事件。如果皮肤事件具有先行时间，那么主持皮肤更新临近的PEs到PE说明新的晶格结构。

(7) 如果必要的话，调整的域边界。

(8) 算法回到步骤i，各PE的时间线回到之前的周期，直到符合标准，退出的SR-KMC循环。

因此，平行SR-KMC算法涵盖了在第一次产生的假设平行独立的KMC时间表循环，经过一致性验证，得到最终的SR步骤，以确保类似串行的并行仿真的保真度。

我们提出KMC算法几个显着的特点。首先，在在串行算法KMC中，我们选择通过先选择一个适当的晶格位置，然后从那些可能的点上选择一个事件。事件选择的方法是利用事件列表[14]。如果不同的可能事件的数量很小，并在执行仿真之前可以确定，则事件列表的是有效的。然而，在一些KMC算法中，事件是动态的[17-19]，则是不可能构建事件列。在本文中，Ag/1-ML Ag/Pt(111)系统不同的可能事件数量非常大，甚至多于结构点的数目。在这种情况下，根据点来选择时间更为有效。

比较晶格大小的串行KMC算法与通过选择事件列表相比，导致了不同程度的缩放。例如，在Shim和Amar[3]的结论中，事件从列表中选择晶格尺寸呈线性变化关系。然而，我们的算法为：每次迭代获得的总比率和点的可能性(KMC算法的第二，第三步)同样达到时。我们已通过使用二叉树搜索[15]来降低事件的选择比率到(KMC算法的第三步)。另外，还可以把二叉树[16]计算总比率(第二步)减至的规模。选择事件和使用二叉树计算总比率，可以把算法扩展至，这里本文不再赘述。

通过点选择的事件的一个优点是 SR回退算法相对容易实现。因此，在这里，我们保留平行KMC算法步骤六中所述的部分完成的周期事件。当事件从事件列表选择时，局部回退非常困难。所以，在Shim 和 Amar的研究中，整个周期，如果皮肤事件[3]发生，则丢弃整个周期。

没有皮肤事件时，在各域中的KMC时间表将是独立的，对SR-KMC算法可以达到100％(或甚至超并行)效率。检测和皮肤事件的妥善处理是并行开销中很大的一部分。前面提到的步骤七中的SR-KMC算法包含的特性可以提高SR-KMC算法的效率。下面我们讨论这些功能。

SR-KMC算法包含一个全局更新频率G，这是KMC迭代的最大数量，发生在一个给定的PE全局更新启动之前。在这里，我们认为存在一个最优值G，反映了通信和计算开销之间的平衡。PE之间的通信需要大量的并行开销。此外，在皮肤的事件发生之前，各PE的时限是彼此独立的。因此，为了降低通信开销，我们希望(可能的)皮肤事件发生在不进行通信的每个串行KMC迭代之后。另一方面，如果G大于皮肤事件发生的频率，则计算开销通过SR算法“回退”。如Shim和Amar在问文献[3]中讨论的，最优效率可取决于以下几个因素：第三类型的波动和相关联的PE空闲并行开销。尝试了多种策略来确定，并得到最优全局更新频率，最好的方法是在一个周期内动态优化达到固定的数量。

为了提高效率，我们动态地改变G的值，以跟踪观察模拟皮肤事件的频率。在模拟中，随着薄膜形态的发展，我们假设皮肤事件频率随时间而改变。令短时间内确定接近最优的基体值(=10)，则Ag/Ag(111)和Ag/1-ML Ag/Pt(111)为固定的全局更新频率。如果所有迭代可以完成没有皮肤的事件，我们增加(=3)。在每个没有皮肤事件的循环中继续以增加G，在=1, 2, 3, 5, 和10中选择，最终确定最优模拟值=3。如果皮肤事件在迭代之前发生，当皮肤事件发生时重置G的值为，递减接下来的G的值。此功能只少量的增加了并行计算的开销。

在模拟中，我们也允许域边界的移动。皮肤事件的发生是一个随即发生的特定的序列。在反复的皮肤事件中导致效率损失。如果事件发生的区域可以转移到域核心区域，则可以提高效率。

因此，通过对皮肤事件频率的检测，我们可以发现两个连续的皮肤事件在域边界左右或上下转移，取决于最后皮肤事件的位置如图3中所示。皮肤区域的边界宽度和期性边界条件在均匀转移中保持不变。该算法需要一个附加的整体通信来发送超出特定域的阴影区域点的原子位置。

图 3. 分解成九个区的域KMC晶格的边界移位算法图。重复运动的皮肤区域(小轨迹)导致全局频繁更新和效率的降低。这里，原始域边界转移到左边，新边界用虚线表示。通过这种方式,把该区域的皮肤事件转移到核心区域。

KMC模拟在三种不同的平台下进行计算。第一个(定义为C1)由20 AMD Athlon XP节点，频率为1.6 GHz的以太网络通信网络。第二个(定义为C2)是Beowulf机群组成的AMD Athlon 162 MP2200nodes，频率为2.8 GHz和高速Dolphin以太网络互联。第三个机群(定义为C3)由128英特尔P4节点，频率为2.4 GHz和二次型高速网络互连。用FORTRAN语言编写代码。所有处理器通信使用MPI。

II.结果与讨论

首先，通过比较，验证了并行代码模拟岛密度Nx之间的串行和并行代码。岛密度定义为每个格点的岛屿数量，如图4所示。在各种平台上，根据晶格大小，各种温度和PE数量建立Ag/Ag(111)系统。如果并行代码能正确执行，连续值的平行岛上密度仅仅由温度决定。Ag/1-ML Ag/Pt(111)系统的并行模拟结果也将类似。

图 4. Ag/Ag(111)系统在T =35，50，65 K密度晶格尺寸为Nx时的模拟岛功能。线表示在串行模拟得到的平均值，而符号表示各个并行的结果。不确定性是标准误差，并小于比符号尺寸。

并行计算机代码的性能，通常由速度S和效率E两个量表示。如果在P和PE上，ts是执行串行代码所需的时间，tp是执行并行代码所需的时间，S和E可以被定义为：

(7)

和

(8)

对于串行模拟线性扩展大小的问题，理想的并行效率为100％(并行代码将运行P个处理器的P倍速度)。因为这里采用的串行KMC算法(如以上所讨论的，我们的串行算法晶格大小由~N2缩放至N)，根据公式(8)，我们的并行代码呈现超并行的效率(即，效率大于100％)。因此，为了更好地量化在这里产生的额外并行开销，我们采用不同的效率，定义

(9)

其中，ts,N是在含有N个晶格点上执行串行代码所需的时间。tp,PN是包含PN点晶格在用P处理器执行运行并行代码所需的时间。如果并行代码是100％有效，那么P处理器上运行大小为N的并行代码所需要的时间，与单个晶格运行的串行代码所需时间相等。公式(9)明确给出了计算量的表达式。其效率将在本文中做进一步阐释。

图 5. 并行效率, 根据公式(9), Ag/Ag(111) 系统在C1上4 和16 PE温度下不同区域的功能仿真. 不确定部分是标准误差且小于符号的大小

A. Ag/Ag(111)

图5显示在大小不同的域上模拟Ag/Ag(111)系统在C1上的并行效率。正如所预期的，随着域尺寸的增加，效率也同时提高。在这些模拟中，效率与皮肤事件的频率，随着域大小的增加而降低，皮肤核心点的比率同时减少。我们也看到温度的影响，相对较弱。起初，这令人非常惊讶，因为吸附原子跃迁到皮肤地区包涵盖了多数的事件。吸附原子跳跃率增加随着温度增加呈指数增长。导致皮肤的事件的频率增加和效率的损失。然而，效率的第二种损失发生在低温下，PE空载和“回滚”便显得尤为重要。在低温下，吸附原子迁移率很低，我们可以在每个周期模拟更大的平均事件数量(G在低温下更大) 。然而，由于皮肤事件的变化，随着温度的降低，时间在每个事件周期的分布波动剧烈。结果是增加PE空载和SR回滚开销使得温度降低。这些相对的方面，导致我们的结果对温度依赖性降低。

图 6. 并行效率，根据公式(9)，Ag/Ag(111) 系统在C2和C3上不同区域的功能仿真. 不确定部分是标准误差且小于符号的大小

比较图5中4和16PE的结果，我们可以看到，在固定大小域的情况下，16PE的效率与4相比较低。这一现象也出现在图6中，Ag/Ag(111) 系统在C2和C3上不同区域上增长的仿真。我们看到效率是处理器的数量的递减函数，类似的减少现象在参考文献[2,3,20]中也可以看到。为了提高效率，增加闲置处理器(SR回滚相应增加)，全局更新在通信中越来越多。关于后者，直到所有处理器已经达到了上面所述的并行算法第四步，才能更新全局。在每周期，随着波动事件的数量增加，全局更新[2,3,20]出现在越来越多的PE的系统中，来减少空载和SR回滚相关的开销。比较在图6中，256256和512512域的模拟结果，我们看到随着域增大效率随之提高，图5中也有类似结果，域之间较大和较小的的差异，导致PE的减少。再次，我们可以把这种现象归因于由于波动的影响出现的空载。对于大量的处理器，这些波动超过了核心区域。最后，比较图5和6中，我们看到，效率为一个固定温度的PE，比在C1上，C2和C3上域大小和数目是关于~10-15％的。这种差异发生的原因是，C2和C3与C1相比，拥有更快的网络通信速度和更低的延迟。例如，在Ag/Ag(111)模拟试验中，在温度为50K时区域为128和4PE时，通讯和PE空载消耗98%的平行负载

图 7.  加速比，如公式(7)所示, Ag/Ag(111)在C2上温度50K的两种不同域大小的PE仿真

值得一提的是，尽管并行效率显著的速度可以通过SR-KMC算法实现。图7显示了根据公式(7)得到的加速度Ag/Ag(111)系统。根据公式(8)的定义，这些明显变化将导致超并行(大于100%)的效率。重要的是，根据步骤一至步骤八，的公式(8)可实现的速度和效率，正如上面所讨论的。通过改变晶格大小扩展我们的串行KMC代码，定义效率公式(8)，和公式(9)相比更加有效。

B. Ag/1-ML Ag/Pt(111)

模拟结果的并行效率Ag在1-MLAg/Pt(111)上的增长如图8所示。尽管这些效率表现出相同的趋势，如图5和图6所示。它们总体低于Ag/Ag(111)系统。我们认为，这是需要捕捉的第一至第六近邻相互作用的异质系统更大的肤色区域。此区域具有较大的皮肤厚度，皮肤的活动更加频繁， SR回滚的开销跟大。例如，计算的并行最重要的消耗，占74%，在有四个PE的C2上，50 K温度条件下，Ag/1-ML的Ag/Pt(111) 对于128128域的模拟上，在我们注意到，我们注意效率随着域大小增加而增加。可以通过保持处理器的数量，适度选择较大尺寸的域，来补偿较大的皮肤厚度。

图 8. 并行效率，如公式(9)，Ag/1-ML Ag/ Pt(111)系统在35K温度下不同域大小的仿真

我们注意到，正如图5和6中现实的，在图8中，随着处理器数量的增加效率降低。Shim and Amar的研究[3]也有相同的结论。他们把效率和处理器的数量(NP)之间的函数关系描述为

(9)

的取值范围是介于0.66和1.5之间。仿真中，在模拟Ag/1-ML Ag/Pt(111)系统时，取1.49，模拟Ag/Ag(111)系统时，取3.4比较合适。我们观察到两个系统指数之间的差异可能反映了在Ag/1-ML Ag/Pt(111)系统并行通信和计算开销之间的平衡上。

C.动态边界转移

域边界转移的结果如图5-8所示。下面，我们讨论效率的影响。图9现实边界移动在Ag/Ag(111)和Ag/1-ML Ag/Pt(111)系统中的影响，这些结果代表了所有我们探测的可能性。这里，我们定义效率增量Einc为其他相同的条件下，有和无边界转移在运行模拟之间的效率差。对于这两个系统，Einc是正定的，表明边界转移可以提高效率。对于一个大小固定的域，效率的增加与处理器的数目无关。我们看到，随着温度的升高Einc增加。这种现象可至少部分归因于岛重排的增加，从而导致随着温度的升高，局部运动频繁。

图 9. 在边界转移情况下提高Einc效率，保持静态模拟边界温度的函数的模拟。在4个PE的C2上的256256模拟Ag/Ag(111)系统的不确定性是标准误差。

有趣的是，Ag/1-ML Ag/Pt(111)系统和Ag/Ag(111)系统相比，边界转移更能提高其效率。这可以理解为的单独势能表面(PE)拓扑结构与在这个模型的相互作用有关联。图10显示，该系统相关联范围和PE的其生长过程达到35 K左右。我们构造沉积原子映射到一个固定的范围，然后冷冻原子的位置，并计算原子的相互作用能在KMC晶格的位置。在这里，我们看到，有利的势能盆地成为孤立的区域，并吸引包围更的区域。如图10所示，绿色包围着黄色区域(或灰色的区域)，或由橙色区域（光由灰色包围）所示包围黄色区域，吸附原子沉积在这些盆地，原子被困，并快速，反复的运动。当这些盆地与皮肤区域相一致时，存在有着很大的效率损失。这些领域内，不与它邻域发生转移的核心，将发生边界转移。

图 10. 35 K温度下Ag/1-ML Ag/ Pt(111) 仿真的能量互动势能图. 深色点表示原子，彩色标尺表示每个空隙点表面的能量互动

我们注意到，尽管具有快速局部运动边界移动算法有利于系统的模拟，但不具有普适性。例如，目前的算法不能解决快速非定域运动，高温下可能导致原子的迅速扩散性吸附。小集群通过对共同固体表面的扩散运动也可能属于这一类[21]。在这样的系统中，皮肤区域快速重复的运动是很普遍的，频繁的边界转移实际上降低了效率。对于中等数量的PE，可以用大的区域来描述，来实现皮肤至核区域的比率最小化。

IV. 结论

综上所述，我们提出了薄膜生长平行KMC仿真的改进SR算法。研究显示，对于两种不同的生长模式，尤其是对处理器的数量适中的大型域，模拟取得良好的实验结果。通过域边界转移，使得Ag/Pt(111)系统的第六邻点交互实验效率得到了更多的提升。如果所研究的系统的生长条件，晶格尺寸，PE的数目均给定，并行开销的根源，在通信，计算机和空载中的形式，取决于所采用的计算平台。虽然这种算法的并行比率一般，我们注意到，许多研究人员有机会得到小Beowulf群集。在这样的平台下，实现并行SR算法的实现是大有裨益的。

在 学 取 得 成 果

一、在学期间所获的奖励

2011-2012北京科技大学优秀学生干部、北京科技大学新生奖学金、人民三等奖学金

2012-2013北京科技大学三好学生、人民三等奖学金

2013-2014北京科技大学三好学生、人民二等奖学金

二、在学期间取得的科技成果

《基于Android平台的健康管家》、团队成员、本科生院级创新项目、北京科技大学。

《辅助病情分析系统》、团队成员、2014年、“蓝桥杯”软件创业团队赛二等奖、中国软件行业协会、工业和信息化部人才交流中心。

致　　谢

短暂的四年本科生活即将结束，我从大一到大四教导我的各位老师身上学到了很多东西，收益匪浅，在此谨向关心和帮助过我的各位老师表示由衷的感谢。

在论文即将完成之际，首先我衷心地感谢我的指导老师胡长军老师，他无私地帮助我，教导我，激励我，在我每次遇到问题的时候都能给我指出正确的方向，帮助我解决各种问题。另外，李建江老师在我撰写此论文的过程中也提供了大量的帮助，此论文也是在李建江老师的悉心指导和严格要求下完成的。感谢两位老师在毕业设计和论文写作期间无数次的谆谆教诲，一次次帮我挑出细节的不足之处，两位老师严谨的治学态度让我受益颇多。

同时要感谢我所在的《核反应堆关键材料性能优化高性能数值模拟软件研发》863项目组的各位老师和学长学姐，特别是中国原子能科学研究院的贺新福老师、中国科学院计算机网络信息中心的王珏老师，从我开始研究实体动力学蒙特卡洛方法程序就在物理背景和程序语法等方面给了我很多帮助，正是有他们的支持，我才能顺利完成此次的毕业设计。

最后衷心感谢北京科技大学计算机系的所有教师，他们不但给予了我专业基础知识，让我掌握了撰写此论文所需的专业知识，还为我提供了很多的资料和建议。

谨以此文献给敬爱的导师以及所有支持和关心我的人们！